重庆奕翔化工有限公司

突发环境事件应急预案

（送审版）

预案编号：HY-环境-2019-12

版 本 号：2019年第1版

颁布日期: 2019年12月

编制单位：重庆奕翔化工有限公司

目   录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2指导思想	1

1.3 编制依据	1

1.4 适用范围	2

1.5 应急预案体系	2

1.6 工作原则	3

1.7 事件分级	3

2 公司基本信息	5

2.1 公司基本情况	5

2.2 环境风险源基本情况	5

2.3 危险源分布图	5

3 环境风险源及环境风险评价	8

3.1企业所涉及物料危险特性	8

3.2 环境影响	9

4应急组织体系及职责	10

4.1 组织体系	10

4.2 指挥机构组成及职责	13

5 应急设施（备）与物资	15

5.1 应急设施（备）与物资的准备	15

5.2应急设施（备）与物资的启动	15

6 预防与预警	16

6.1 环境风险源监控	16

6.2 预警行动	16

6.3	报警	18

7 应急处置	21

7.1 应急预案启动条件	21

7.2 信息报告	21

7.3 分级应急响应程序	23

7.4 指挥和协调	23

7.5 应急措施	23

7.6 应急监测	34

7.7应急终止	35

8 后期处置	37

8.1 现场恢复	37

8.2 善后工作	37

8.3 调查与评估	37

9 应急保障	39

9.1 应急物资装备保障	39

9.2 应急队伍保障	39

9.3通信与信息保障	40

9.4 经费及其他保障	40

10 应急培训和演练	42

10.1 培训	42

10.2 演练	43

11 奖惩	46

11.1奖励	46

11.2 惩罚	46

12 预案的评审、备案、发布和更新	47

12.1 应急预案的内部评审	47

12.2 应急预案的外部评审	47

12.3 应急预案的备案	47

12.4 发布的时间、抄送的部门、企业等	47

12.5 预案管理与更新	47

13 附则	48

13.1 应急预案的制定与解释	48

13.2 术语、代号和符号	48

14. 附件	49

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，规范各类突发环境事件的应急处置工作，建立健全突发环境事件应急机制，提高我公司应对涉及公共危机的突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、协调、可持续发展。

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院《危险化学品安全管理条例》、国家环保部《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》、《国家突发环境事故应急预案》、《突发事件应急预案管理办法》以及《关于防范环境风险加强环境影响评价管理通知》的要求，结合我公司实际情况，按“预防为主”的方针和“统一指挥、临危不乱、争取时间、减少危害”的原则，制定本预案。

应急预案经总经理批准后报长寿区生态环境局备案，利于环保部门信息收集和企业与政府应对工作的衔接。

- 1.2指导思想

坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，遵循预防为主、常备不懈的方针，建立健全统一领导、分级管理、职责明确、平战结合、功能全面、反应灵敏、运转高效的突发事件预警和应急机制，提高应对突发环境事件的能力。

- 1.3 编制依据

[1]《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号)，2015年1月1日；

[2]《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号)，2007年11月1日；

[3]《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)（2013年12月7日修订）；

[4]《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

[5]《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

[6]《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

[7]《重庆市环境保护管理条例》（重庆市人大常委会公告2017年修订）；

[8]《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)；

[9]《危险化学品重大危险源监督管理办法》（原安监总局〔2012〕40号）；

[10]《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

[11]《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》（环办[2014]34号）；

[12]《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

[13]关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知,环发[2015]4号；

[14]关于印发《推进突发事件风险管理工作实施方案》的通知，渝环[2015]262号；

[15]《重庆市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2015〕30号）；

[16]《关于部署使用重庆市环境风险应急指挥系统的通知》（渝环办〔2017〕109号）；

[17]重庆市环境保护局办公室《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办〔2017〕130号）；

[18]《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

- 1.4 适用范围

本预案适用于重庆奕翔化工有限公司生产及储存过程中的突发环境事故，主要为化学品储罐泄漏及泄漏后发生火灾等环境事件的防范和发生应急处置，包括应急与预警、应急处置及应急监测和应急终止等。适用范围为重庆奕翔化工有限公司内，及周边环境风险受体。

- 1.5 应急预案体系

重庆奕翔化工有限公司突发环境事件应急预案预案衔接于长寿区生态环境局突发环境事件应急预案、长寿经开区突发环境事件应急预案。

本单位突发环境事件应急预案与其他应急预案的衔接关系及内容如下：

（1）与本单位生产安全事故综合应急预案的衔接

安全和环保同属于安全环保部管理职责，在发生安全与环保共生的突发事件时，由该部门根据安全应急预案和环境应急预案，提出协同处置措施，保障安全事故及环境事故的人力、技术资源及时到位；

（2）与长寿区生态环境局突发环境事件应急预案、长寿区经开区突发环境事件应急预案的衔接。

一般情况下，企业有能力处置突发事件，但一旦发生超过企业处置能力，需要其他社会救援力量开展应急工作，则根据长寿区生态环境局、长寿区经开区管委会突发环境事件应急预案中的事件分级规定进行应急处置，一旦上级部门应急预案启动，本单位在现有的先期处置队伍、应急防范措施、应急物资全部归入上级部门可指挥和调动的应急资源下，配合上级指挥部门的一切行动进行应急处置。

（3）与周边单位应急预案的衔接

与周边单位签订应急救援互助协议，周边单位可提供人力、应急物资方面的协助，一旦发生可能影响到周边单位的突发事件，通知周边单位做好自己单位的预警工作。

长寿经济技术开发区突发环境事件应急预案

长寿区突发环境事件应急预案

重庆奕翔化工有限公司

突发环境事件应急预案

重庆奕翔化工有限公司

突发环境事件现场处置预案

重庆奕翔化工有限公司

生产安全事故综合应急预案

图1.5-1企业预案体系结构图

- 1.6 工作原则

预防为主、常备不懈；统一领导、分级负责；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合。

- 1.7 事件分级

依据发生或可能发生环境事故的危害程度划分级别：1级（社会联动机）、2级（厂区级）、3级（装置级）。

（1）符合下列条件之一的，为3级（装置级）事件

a）公司主要危化品：液氨、甲醇、发烟硫酸、硫酸、硫酸铵、丙酮、丙酮氰醇泄漏到装置内，通过装置的围堰等设施进行有效拦截；

b）环境污染事件影响范围控制在装置区域内，依靠事件发生装置自身的力量能够控制。

c)公司危险废液/废渣泄漏在装置区内。

（2）符合下列条件之一的，为2级（厂区级）事件

a）公司主要危化品：液氨、甲醇、发烟硫酸、硫酸、硫酸铵、丙酮、丙酮氰醇等泄漏至厂区雨水管或消防废水管内，在厂界内被有效拦截；

b）环境污染事件影响范围控制在厂界区域内，仅依靠事件发生装置的力量已无法控制，需要调动全公司的力量；

c）公司危险废液/渣泄漏在公司道路上或在管廊上发生泄漏

d）污水预处理装置运行受到制约。

（3）符合下列条件之一的，为1级（社会联动机）事件

a）公司主要危化品：液氨、甲醇、发烟硫酸、硫酸、硫酸铵、丙酮、丙酮氰醇等泄漏至厂外区域的大型泄漏；

b) 环境污染事件控制在厂界区域内，但产生了严重的社会负面影响；

c）污染事件对污水预处理装置造成冲击，使得污水预处理完全不能运行，公司生产被迫停止；

d）向环境倾倒有害废弃物；

e）公司危险废液/渣转运至危险废物处置厂时，在厂界外道路上泄漏；

g) 苯输入管线在界区外发生泄漏；

- 2 公司基本信息

- 2.1 公司基本情况

重庆奕翔化工有限公司年产45万吨甲基丙烯酸甲酯（MMA）、6万吨甲基丙烯酸（MAA）和8万吨甲基丙烯酸特种酯（BMA、PMA）项目位于重庆长寿经济技术开发区。2010年3月17日，长寿环保局以渝长环准[2018]037号文《关于奕翔化工项目环境影响报告书的批复》对重庆环科源博达环保科技有限公司编制的该项目环评予以批复。项目批复时的建设单位为重庆奕翔化工有限公司，作为该项目实际运营公司。目前该装置正准备验收。

- 2.2 环境风险源基本情况

公司环境风险源物质风险识别范围为生产过程中的原料、燃料、中间产品和产品，公司涉及化学品种类较多。涉气环境风险物质有液氨、发烟硫酸、硫酸、甲醇、丙酮、丁醇、氢气、二乙胺、氢氰酸（氰化氢）、丙酮氰醇、甲基丙烯酸甲酯、甲酸甲酯、二甲醚、CO、导热油、废催化剂、TO装置炉渣、废活性炭、对苯二酚、醋酸、1,4-丁二醇等；涉水环境风险物质有：液氨、发烟硫酸、硫酸、甲醇、丙酮、丁醇、二乙胺、氢氰酸（氰化氢）、丙酮氰醇、甲基丙烯酸甲酯、甲酸甲酯、二甲醚、硫酸铵、导热油、初馏低沸物和精馏高沸物、蒸发器高沸物、生产装置有机废液、PMA滤渣、废催化剂、TO装置炉渣、废活性炭、对苯二酚、醋酸、1,4-丁二醇等。环境风险评估等级为：“重大[重大-大气（Q3-M2-E1）+重大-水（Q3-M2-E2）]。”

- 2.3 危险源分布图

根据企业实际生产情况，通过对识别出的环境风险物质的存储和使用情况的分析，判断出企业现有的环境风险源，环境风险源识别情况详见表2.3-1。

表2.3-1   企业环境风险源情况一览表

| 环境风险单元 | 主要风险源 | 主要危险物质 | 事故类型 | 可能引起的 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACH生产线装置区 | 氢氰酸反应器 | 氨、甲醇、氰化氢、H2等 | 泄漏、中毒、火灾 | 仪表失控、操作失误、人为等因素造成生物料在装置区局部泄漏、中毒甚至引发火灾事故 |
|  | 氢氰酸精馏塔 | 醋酸、氰化氢等 |  |  |
|  | 丙酮氰醇反应器 | 丙酮、二乙胺、硫酸、氰化氢、醋酸、丙酮氰醇等 |  |  |
|  | 丙酮氰醇蒸馏塔 | 丙酮、氰化氢、醋酸、硫酸、丙酮氰醇等 |  |  |
| MMA/MAA生产装置区 | 酰化反应器 | 硫酸、丙酮氰醇、吩噻嗪等 | 泄漏、中毒、爆炸、火灾 | 仪表失控、操作失误、人为等因素造成生物料在装置区局部泄漏、中毒甚至引发火灾事故 |
|  | 酯化反应器 | MMA、MAA、MAAS、甲醇、甲酰胺、对苯二酚、甲酸甲酯、二甲醚等 |  |  |
|  | 水解反应器 | 硫酸、MAA、MAAS、对苯二酚等 |  |  |
|  | MMA精馏塔 | MMA、MAA、甲醇、甲酰胺、对苯二酚、甲酸甲酯、二甲醚等 |  |  |
|  | MAA精馏塔 | MAA、对苯二酚等 |  |  |
| BMA生产装置区 | 酯交换反应器 | MMA、BMA、丁醇等 | 泄漏、中毒、火灾 | 仪表失控、操作失误、人为等因素造成生物料在装置区局部泄漏、中毒甚至引发火灾事故 |
|  | 精馏塔 | MMA、BMA、对甲氧基苯酚、丁醇、甲醇等 |  |  |
| PMA生产装置区 | 酯交换反应器 | MMA、PMA、甲醇、1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、乙二醇、三甲醇丙烷等 | 泄漏、中毒、爆炸、火灾 | 仪表失控操作失误、人为等因素造成生物料在装置区局部泄漏、中毒甚至引发火灾事故 |
|  | 蒸发器 | MMA、PMA、甲醇、1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、乙二醇、三甲醇丙烷、对甲氧基苯酚等 |  |  |
| 公用工程区 | 污水处理站 | 各废水 | 泄漏 | 仪表失控、操作失误、人为等因素造成生物料在装置区局部泄漏事故 |
| 罐区 | 液氨罐区 | 液氨 | 泄漏 | 仪表失控、操作失误、人为等因素造成生物料在装置区局部泄漏 |
|  | 原料和产品罐区 | 丙酮、甲醇、MMA、MAA、BMA、PMA、丁醇、乙二醇等 | 泄漏、中毒、火灾 |  |
|  | 硫酸罐区 | 98%硫酸、104.5%硫酸、100%硫酸 | 泄漏 |  |
| 其他仓储设施 | 库房 | 其它化学品 | 泄漏、火灾 | 仪表失控、操作失误、人为等因素造成生物料在装置区局部泄漏、中毒甚至引发火灾事故 |
|  | 危险废物库房 | 各类危险废物 | 泄漏、火灾 |  |

综上所述，奕翔化工的危险单元为ACH生产线装置区、MMA/MAA生产装置区、BMA生产装置区、PMA生产装置区、公用工程区、罐区（原料罐区、中间罐区）、其他仓储设施等。具体位置见附图。

- 2.5 公司周边环境状况

- 2.5.1 自然环境概况

重庆奕翔化工有限公司位于重庆市长寿经济技术开发区晏家组团G标准分区内，其东临重庆大禹防水科技发展有限公司办公楼，南望重庆化医集团空地，西南侧巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司，西与重庆路安特沥青科技有限公司接壤。

长寿经开区晏家组团调查区区域地貌为中低山、低山-丘陵地貌，所在独立水文单元区域高程介于650m~171m之间，相对高差接近400m。海拔高的位置位于独立水文单元西北侧的明月山和东北侧的菩提山及牛心山，地貌为中低山地貌；西南侧为连绵的中小型山包，地貌为低山-丘陵地貌；南侧为长江，长江自西向东流。独立水文单元中间下游腹地为晏家组团所在位置，晏家组团高程介于325m~171m之间，高差小，地势平缓。整体地势西高东低，北高南低，地形较平坦，坡角一般5°~10°。地形条件简单~中等复杂，地貌属简单。

公司所处位置属中亚热带湿润季风气候区，具有四季分明、气候温和、冬暖春早、热量丰富、降水充沛、初夏多雨、盛夏炎热常伏旱、秋多连绵阴雨、无霜期长、温差大、多雾少日照的特点。灾害性天气突出，多数年份有伏旱、寒潮、冰雹、暴雨袭击。年平均气温17.4℃，年平均相对湿度82%，年均气压96.9Kpa，年平均风速1.38m/s，常年主导风向为北北东，常年次导风向为西南西(风频：21)，年平均降雨量1112mm，无霜期331天。

厂区附近有地表水系和冲沟，地表水和本区地下水间均存在紧密的水力联系，互为补给关系，水质和水量也有一定的联系和影响。场地地下水主要来源于大气降水、农田水、生活生产用水排放及沟流水深入补给，局部来源于支流河道的深入补给。地下水经各种途径，最终汇入长江。

- 2.5.2 企业周边主要环境风险受体

①环境空气：评价范围内环境空气满足二类区要求。

②水环境：长江水质满足Ⅲ类水域功能。

③地下水：附近无地下水集中饮用水源地。地下水满足Ⅲ类标准要求。

④声环境：厂界噪声满足3类标准要求。

企业周边主要环境风险受体见附件和附图。

- 3 环境风险源及环境风险评价

- 3.1企业所涉及物料危险特性

（1） 危险目标识别

根据公司生产、贮存危险物品的品种、数量、危险性质以及可能引起事故的特点，确定危险目标：ACH生产线装置区、MMA/MAA生产装置区、BMA生产装置区、PMA生产装置区、公用工程区、罐区（原料罐区、中间罐区）、其他仓储设施等。

- 装置区、罐区发生泄漏或火灾事故，有消防废水产生。可将消防废水引入事故池。根据废水中物料性质，采取预处理或回收利用的方式。若浓度高，分批送至厂区污水处理站，预处理后再送至园区污水处理厂；若浓度低，满足园区污水处理厂接收要求，则直接送至园区污水处理厂。泡沫覆盖物收集运至废物处理场所处置。严禁消防水将物料带入受纳水体。

事故伴生/次生污染，当发生事故时往往会同时产生伴生/次生污染物，这些污染物可能通过大气、水排放系统进入环境。发生事故时，要针对所产生的伴生/次生污染物选用不同的消除方法。

- 公路运输发生泄漏，事故处理中，区域内土壤将受到污染，有被污染的处置材料（如砂土等）及消防废水产生。将刮取受污染的表土及被污染的处置材料（如砂土）委托具有资质的危险物处置单位对其处理。消防废水用罐车送至附近园区污水处理厂处理达标后排放。

- 3.2 环境影响

- 3.2.1 最大可信事故

最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。企业结合工艺特点，综合考虑物料数量、性状及危险特性，最大可信事故确定为：氢氰酸生产装置区凝液罐发生管道接头损坏，物料发生泄漏事故，氰化氢扩散引起大气环境污染；丙酮氰醇中间储罐发生管道接头损坏，物料发生泄漏事故，丙酮氰醇扩散引起大气环境污染；甲醇/液氨储罐发生管道接头损坏，物料发生泄漏事故，甲醇/氨扩散引起大气环境污染。

- 3.2.2泄漏扩散预测计算

- 根据《重庆奕翔化工有限公司年产45万吨甲基丙烯酸甲酯、6万吨甲基丙烯酸和8万吨甲基丙烯酸特种酯项目环境影响报告书》，上述典型风险事故的影响结果如下：液氨泄漏后，F类稳定度下，在距液氨储罐320m区域内超过半致死浓度（大于1390mg/m3），880m区域内超过IDLH浓度（大于360mg/m3），5000m区域内均超过超短时间接触容许浓度（大于30mg/m3）限值；甲醇泄漏后，F类稳定度下，未出现超过半致死浓度（大于82773mg/m3）和IDLH浓度（大于25000mg/m3），在小风情况下，大于810m区域内超过超短时间接触容许浓度（大于25mg/m3）限值；氢氰酸泄漏后，F类稳定度下，在距氢氰酸生产装置90m区域内超过半致死浓度（大于357mg/m3），350m区域内超过IDLH浓度（大于50mg/m3），4120m区域内均超过超短时间接触容许浓度（大于1mg/m3）限值；丙酮氰醇泄漏后，F类稳定度下，没有超过半致死浓度（大于575mg/m3），1220m区域内均超过超短时间接触容许浓度（大于3mg/m3）限值。

- 4应急组织体系及职责

- 4.1 组织体系

企业根据自身规模大小和突发环境事件危害程度级别，设置分级应急救援组织机构，企业成立应急救援指挥部具体见图4.1-1。

（1）最早发现泄露事故者要马上向值班室报告，并尽可能采取自救；

（2）值班室值班员立即向指挥部报告事故情况，并联络生产救援小组或消防小组展开救援，同时通知其他相关成员赶赴现场；

（3）总指挥和副总指挥应根据事故部位和范围，并视能否控制，作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队伍立即展开救援。

如事故不能控制时，应急处置组采取紧急联络，迅速向公安消防、安全生产监管、特种设备安全监察等主管部门报告事故，请求救援，并按相应机构已有救援预案进行，公司全力配合。

（4）警戒疏散小组到达现场后，划分禁区，加强警戒和巡逻检查，指挥车辆通行，疏散无关人员撤离现场。事故处置过程中保护现场。重大事故告之邻居单位，必要时通过指挥部请求公安部门实施交通管制。

（5）应急综合组到达现场后，根据事故部位特点快速制订抢修方案，用仪器快速检测现场环境，并在有防护措施的情况下，进行现场侦查，明确抢险要害部位，为指挥部下达指令提供依据。根据指挥部下达的抢险抢修指令，迅速进行灭火、切断电源、紧急停车、封堵、设备抢修，转移现场物资，参与伤员救护，消除事故危害，防止事故扩大，有效控制事故。

（6）应急综合组到达现场后，组织抢救遇险人员，实施简单的急救处理，并迅速安排送医院，尽可能减少人员伤亡。

（7）指挥部应指定专人对扑救抢险现场实行监护，存在险情立即报告，指挥部根据情况迅速作出决定，通知相关救援队伍和人员撤离，确保应急救援人员安全。

（8）当事故危险已消除，启动事故应急求援的关闭程序，对事故现场、受影响范围进行清理，解除事故警戒，并实施善后恢复措施。

（9）应急状态终止后，指挥部应部署实施环境监测、评估和修复工作，调查事故发生的原因，认真科学地作出总结，完善预案中的不足和缺陷。

突发环境事件发生

发现者

值班室

·

应急处置组

指挥部

总指挥/副总指挥

应

急

综合

组

警戒疏散

组

应

急

处置

组

应

急

监测

组

长寿区生态环境局/长寿经开区环保局

1小时上报

周边社区街道

派出所

相邻单位

通知

110/119/120

申请增援

否

事态控制

增援

是

应急终止

应急处置小组

现场清理

警戒疏散组

应急恢复

解除警戒

应急综合组

善后处理

后续环境监测

终止后环境管理工作

后续环境影响评估

事故总结报告

后续环境修复

图4.1-1   基本处置程序框图

应急救援组织机构由指挥部和队员组成。组织结构详见图4.1-2，小组负责人详见表4.1-1，内、外部联系方式详见附件。

图4.1-2   内部应急救援队伍组织结构图

表4.1-1   组织机构

| 序号 | 应急组织机构 | 职 务 | 姓名 | 所在单位部门及职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部 | 总指挥 | 张华山 | 总经理 | 17783030457 |
|  |  | 副总指挥 | 严风泉 | 副总经理 | 15269600568 |
|  |  | 成员 | 吴同振 | 生产技术部部长 | 15066018861 |
|  |  |  | 邹诚 | 机动设备部部长 | 15161522223 |
|  |  |  | 曹杰 | 安全环保部部长 | 18762636268 |
|  |  |  | 喻文斌 | 安全环保部主管 | 17783843531 |
| 2 | 应急综合组 | 组长 | 严风泉 | 副总经理 | 15269600568 |
|  |  | 成员 | 叶邵波 | 生产技术部工程师 | 15923976779 |
|  |  |  | 冯鹏杨 | 生产技术部工程师 | 19802732827 |
|  |  |  | 刘波 | 生产技术部工程师 | 15923116500 |
|  |  |  | 尹利 | 生产技术部工程师 | 13648414668 |
|  |  |  | 杨亮 | 生产技术部工程师 | 18983111757 |
| 3 | 应急处置组 | 组长 | 吴同振 | 生产技术部部长 | 15066018861 |
|  |  | 成员 | 李贤 | 生产技术部工程师 | 13098731806 |
|  |  |  | 杨光 | 生产技术部工程师 | 15086862262 |
|  |  |  | 胡财源 | 生产技术部工程师 | 13647616292 |
|  |  |  | 聂磊 | 生产技术部工程师 | 13650501358 |
|  |  |  | 熊铭煊 | 生产技术部工程师 | 15223286654 |
|  |  |  | 龚先涛 | 生产技术部工程师 | 18717042814 |
| 4 | 警戒疏散组 | 组长 | 喻文斌 | 安全环保部主管 | 17783843531 |
|  |  | 成员 | 邓友成 | 机动设备部工程师 | 18323591895 |
|  |  |  | 邱俊杰 | 机动设备部工程师 | 13132360403 |
| 5 | 应急监测组 | 组长 | 曹杰 | 安全环保部部长 | 18762636268 |
|  |  | 成员 | 谢牧吟 | 生产技术部工程师 | 15922766600 |

- 4.2 指挥机构组成及职责

- 4.2.1 指挥机构组成

指挥部设总指挥1人和副总指挥2人、救援分管负责人若干名和后备人员若干名，由企业主要负责人即经理担任总指挥，全面负责救援工作。总指挥或救援分管负责人不在时由后备人员代替指挥救援工作。指挥部办公室设在办公室为应急指挥部常设机构。

- 4.2.2 指挥机构的主要职责

- 4.2.2.1 指挥部职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、事故应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑、沙袋和石灰等）的储备；

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（5）协调事件现场有关工作；

（6）负责应急队伍的调动和资源配置；

（7）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（8）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（9）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（10）负责保护事件现场及相关数据。

- 4.2.2.2 总指挥职责

（1）根据相关危险类型及潜在后果，分析紧急状态并确定相应报警及应急救援级别，发布启动应急行动的命令；

（2）指挥、协调应急救援行动；

（3）负责决定事件是否需要外部应急救援力量支援；

（4）接受政府及有关部门的指令和调动；

（5）协调外部相关方面应急救援队伍救援；

（6）事件处理结束时发布应急救援行动终止的命令；

（7）组织指挥部成员总结事件应急救援行动的经验和教训；

（8）负责组织预案的评审、修订与签发。

- 4.2.2.3 副总指挥职责

（1）协助总指挥组织落实应急救援工作的具体行动；

（2）向总指挥提出应采取的应急救援对策和建议；

（3）负责组织应急救援所需物资、设备的及时投入；

（4）执行总指挥安排的现场应急救援工作；

（5）总指挥不在公司时，应全权代理总指挥职责。

- 4.2.2.4 救援小组职责

（1）应急处置组：负责现场火灾或其它事故的扑救，异常设备抢修，使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾，协助抢救受伤人员。

（2）应急综合组：协助总指挥做好事故报警、情况通报、事故处置等工作；协助紧急作业及抢救伤员；支援救灾的紧急电源照明；抢救重要的设备和财物。

（3）警戒疏散组：负责人员疏散和引导以及事故现场通讯联络和对外联系、道路管制等。

（4）应急监测组：负责与相关监测单位对接环境应急监测工作以及应急监测信息的上报工作。

- 5 应急设施（备）与物资

- 5.1 应急设施（备）与物资的准备

针对本公司生产工艺特点及产品特性，储罐区、生产装置区等危险环境污染风险源均设有防护围堤，仓库均设有导流沟和收集坑。同时还配备有消防水枪和泡沫灭火器等消防器材。堵漏工具岗位配备齐全，能保证应急处置人员在第一时间内启用。

为确保泄漏后的污染物不能直接进入厂区外，必须采用事故应急池将料液及消防废水收集。企业建有1座5400m3事故池。

为确保事故状态下事故泵的及时启动，事故泵采取双电源设置，需设置备用柴油发电机，事故泵并与柴油发电机连锁。一旦发生事故，立即启动备用柴油发电机。

还配备有消防水炮和消防泡沫炮，消防器材、堵漏工具岗位配备齐全，能保证现场应急处理（置）人员在第一时间内启，厂区应急物质或设备见5.1-1。

表5.1-1 应急物资表

| 装备名称 | 数量 | 单位 | 有效期 | 责任人 | 保存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气呼吸器 | 6 | 套 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 空气储罐 | 10 | 个 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 长管式呼吸器 | 2 | 套 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 飞溅防护面屏 | 6 | 副 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 过滤式防毒面具（全面罩） | 10 | 副 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 虑毒罐（氢氰酸） | 20 | 个 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 虑毒罐（氨） | 20 | 个 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 抗氰急救注射液（2ml：0.2g） | 20 | 盒 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 硫代硫酸钠注射液 | 20 | 盒 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 亚硝酸钠注射液 | 20 | 盒 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 医用氧气钢瓶 | 2 | 个 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 综合急救箱 | 2 | 盒 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 担架 | 2 | 副 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 急救药品 | 若干 | 盒 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 防爆对讲机 | 4 | 台 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 防火毯 | 6 | 张 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 干粉灭火器8KG | 20 | 个 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 消防釜 | 4 | 把 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 消防手套 | 2 | 套 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 消防水带 | 6 | 卷 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 消防枪头 | 4 | 根 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 喷雾枪头 | 4 | 根 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 防化服（重型） | 10 | 套 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 防化服（轻型） | 4 | 套 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 隔热服 | 4 | 套 | 有效 | 急救站负责人 | 中控室（急救站） |
| 木塞 | 若干 | 个 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 铁锤 | 2 | 把 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 木锤 | 2 | 把 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 导管（15米） | 30 | 米 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 消防战斗服 | 2 | 套 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |
| 消防铲、消防桶 | 2 | 套 | 有效 | 班组安全员 | 中控室（急救站） |

- 5.2应急设施（备）与物资的启动

一旦发生事故情况，所在岗位人员即时启用岗位应急设施（备），关闭全厂雨水闸门，防止废水流入外部环境。在指挥部的指挥下，供应部门即时迅速提供补充物资，以满足救援需要。

- 6 预防与预警

- 6.1 环境风险源监控

按照早发现、早报告、早处置的原则，开展企业环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析、风险评估工作。

（1）按照早发现、早报告、早处置的原则，对各储罐采用高液位报警设施。

（2）现场安装可燃气体、有毒有害气体检测报警器。

（3）制定严格工艺操作和管理规定，实行集中DCS控制。

（4）根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事故级别，有针对性地开展应急监测工作。

- 6.2 预警行动

- 6.2.1 应急预警

按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）关于突发环境事件分级的规定，对可以预警的突发环境事件，按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度，本项目将预警分为三级，

按照突发环境事件性质、严重程度和影响范围，企业预警级别拟为四级，即、一般（装置级、III级）、较大（厂区级、II级）和重大（社会联动级、I级）预警，应对企业内各类突发公共事故和情况，依次用蓝色、黄色和红色表示。

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

- 6.2.2 确定程序

企业指挥部收集、核实突发公共事故信息后，组织专家研判，提出建议，报长寿区政府，由区政府按照权限决定预警级别，宣布有关区域进入预警期，并报告市生态环境局和通报可能受到危害的毗邻地区人民政府。

进入预警状态后，企业和当地政府有关部门应当采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。蓝色预警（Ⅲ级事件）、黄色预警（Ⅱ级事件）由企业负责发布。红色预警（Ⅰ级事件）由区政府负责发布。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

预警信息传递、发布流程如图6.2-1所示。

险情解除

事故发生

区政府、区应急管理局

发布的有关预警指令

气象、地灾等部门发布的有关预警信息及建议

各相关部门收集、掌握、研判后的预警信息

企业和社会

公众报警信息

Ⅰ级长寿区政府发布

Ⅱ级企业发布

Ⅲ级企业发布

跟踪并及时调整预警

级别按程序重新发布

转入应急响应程序

发布解除预警信息

分管领导

值班人员

企业应急救援指挥部

图6.2-1  预警信息传递、发布流程

- 6.2.3 预警发布

预警级别确定后，区政府及时通过新闻发言人和广播电台、电视台、报纸等媒介、网络向社会发布相应级别的预警警报。

- 6.2.4 预警响应

进入预警期后，企业应当依据有关法律、法规、规章的规定，采取严格的防范控制措施，防止事态的发生、发展，并根据报警级别的实际需要采取以下措施：

●实行日夜值班制度，加强信息监控、收集；

●及时向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告或者劝告，宣传应急和防止、减轻危害的常识；

●转移、撤离或者疏散容易受到突发环境事件危害的人员和重要财产，并进行妥善安置；

●要求各类应急救援队伍和人员进入待命状态；

●调集所需应急物资和设备；

●确保通讯、交通、供水、供电、供气、供暖等公用设施的安全和正常运行；

●法律、法规、规章规定的其他措施。

企业应急指挥部在预警期应协助区应急办采取以下预防性措施：

●准备或直接启动相应应急预案；

●必要时，向公众发布可能受到突发环境污染事故危害的警告或者劝告，宣传应急和防止、减轻危害的常识；

●根据需要，转移、撤离或者疏散可能受到突发环境污染事件危害的人员和重要财产，并进行妥善安置；

●组织应急联动单位、应急救援队伍和专业人员进入待命状态，并可视情况动员后备人员；

●调集、筹措所需物资和设备；

●加强警卫，确保通讯、交通、供水、供电、供气等公用设施的安全；

●法律、行政法规规定的其他措施。

- 6.2.5 预警的解除

当有关情况证明不可能发生突发环境事件时，由相应级别的发布预警部门应当立即宣布解除预警警报；已经宣布进入预警期的，应当立即宣布终止预警期，解除已经采取的有关措施。

  - 报警

- 6.3.1报警方式

重庆奕翔化工有限公司设有应急呼叫中心，总指挥（张华山17783030457），副总指挥（严风泉15269600568）。

通过自动和人工报警向应急呼叫中心报警的方式：

火灾报警系统

可燃气/有毒气的火气系统

现场的手动报警按钮

安全喷淋的触发报警

广播系统发布的警报

对讲机的紧急频道

- 6.3.2报警、接警要求

（1）厂区级/装置级事件

a ) 现场人员在发生危险化学品泄漏事件后，应急值班人员及时将危险化学品泄漏事件信息按要求向应急指挥部和应急处置专业组人员报告；

b) 班长接到危险化学品泄漏事件报告应立即向负责人报告，并按现场应急处置方案进行处置，部门负责人分别向应急总指挥报告；

c) 应急指挥部其他人员和应急处置专业组人员接到危险化学品泄漏事件信息后，按事件性质和大小，积极开展应急处置，并向应急总指挥报告；

d)安环部接到应急事件报告后，应根据应急事件情况和可能发生的后果及时通报周边单位。

现场人员报告的主要内容：

a) 发生时间、地点和部位、危险化学品名称、数量；

b) 人员中毒、伤亡情况；

c) 事件简要情况；

d) 已采取的应急措施；

e）可能造成的影响和严重后果。

（2）发生社会联动及危险化学品事件后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向公司应急总指挥报告；公司应急总指挥接到报告后，应当于1小时内向园区主管部门报告。

在危险品化学品泄漏事件应急处置过程中，公司应急总指挥应随时向政府主管部门报告事态发展情况：

a) 企业名称、发生时间、地点、和部位、装置名称或介质名称、容器容积；

b) 危险品化学品事件涉及范围，目前处置情况；

c) 人员伤亡用财产损失情况；

d) 危险品化学品事件的初步分析原因；

e) 已采取措施等。

总指挥接到现场报警，必须在接警第一时间到现场进行确认，并根据应急响应分级标准初步判断是否启动应急预案及响应级别。应急救援预案由总指挥启动。当应急预案启动后，在相应范围内用警报器发出声、光警报。特别是发出疏散警报后，必须进行应急广播、紧急公告等，并对警报盲区和特殊需要群体（如听力障碍、语言不通等）等进行其它辅助方式的警报有效告之，尽最大努力不遗漏任何可能波及的人员。

- 6.3.3警报解除

现场应急终止，公司应急呼叫中心宣布预警解除，通过系统发布“警报解除”。

“警报解除”：宣布紧急状态解除，可以安全返回工作地点的声音信号；连续不间断的长音。

通常情况下，这种警笛是在紧急情况完全消除之后发出；这种警笛表示所在区域的紧急情况已经结束；所有在紧急集中点的员工可以返回他们的工作场所；所在区域的所有工作许可证必须重新签发。

- 7 应急处置

- 7.1 应急预案启动条件

根据突发环境事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级。初判发生重大突发环境事件，启动Ⅰ级，由长寿区政府应对工作。初判发生较大突发环境事件，启动Ⅱ级应急响应；初判发生一般突发环境事件，启动Ⅲ级应急响应，由企业负责应对工作。

根据事故性质、事态发展确定启动相应类别的应急预案。当公司救援人员、力量不够时，公司将请求政府支援，调集社会救援力量参加应急救援。

① 三级预案启动条件：三级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各危险目标因管道阀门接头、或者包装桶泄漏仅局限在厂区范围内对周边没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

② 二级预案启动条件：二级预案是所发生的事故为储罐破裂或爆炸造成泄漏，估计波及周边居民点，为此必须启动此预案，并迅速通知周边企业，并启动二级预案，不失时机地进行应急救援。

③ 重大事故：一级预案是所发生的事故企业已无法有效控制，并对波及周边大量人员或者流入地表水体，为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所及地方政府，启动一级应急预案。

- 7.2 信息报告

- 7.2.1 公司内部报告程序

一般事故：车间负责人现场组织扑救，并报告副总指挥，副总指挥后宣布扑救结束并命令工段长清理现场恢复生产。事后书面汇报总指挥。

较大事故：事故发生后，工段长一边迅速组织抢救，一边迅速向生产部负责人及总指挥汇报。事故结束后由指挥部总指挥宣布事故结束。

重大事故：事故发生后，及时汇报至总指挥，由总指挥请求外援（消防、环保、安全等机构和部门），待消防队赶到时现场火灾扑救指挥权移交消防队指挥员。公司内部人员协助扑救并组织人员疏散。

- 7.2.2 外部报告时限要求及程序

发现突发性环境事件后，应在1小时内长寿区人民政府、长寿经济技术开发区应急管理中心、长寿区生态环境局、长寿区应急管理局报告，同时向相关专业主管部门报告，紧急情况下，可以越级上报。

- 7.2.3 突发性环境事件报告方式与内容

突发性环境事件的报告通常分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、可能转化方式和趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

- 7.2.4 通报可能受影响的区域说明

公司位于长寿经济技术开发区晏家组团，周围有晏家社区、晏家街道、晏家实验小学、晏家中学和沙塘村等环境敏感点，根据事故的紧急状态通报可能受影响的区域。

- 7.2.5 被报告人及联系方式的清单

长寿经济技术开发区应急管理中心办公室电话：68981999

长寿区政府晏家街道办事处：40712945

长寿区政府值班室电话：40244297

区应急管理局安全生产信息调度科：40241136

区生态环境办公室电话：40460053

区生态环境局环境监察支队电话：40462112

- 7.2.6 24小时有效报警装置

公司内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

- 7.2.7 24小时内有效的内、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向行政部报告。行政部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

- 7.2.8 信息发布

由长寿区应急办负责突发环境事件统一归口新闻采访和信息发布工作，严格按照相关法律法规、市（区）相关应急预案和新闻发布相关规定等，开展突发事件信息发布工作，及时、准确、客观、全面报道突发事件信息工作，正确引导舆论导向。

- 7.3 分级应急响应程序

结合公司生产工艺、原辅材料等特性及发生环境污染事故及可能影响范围，将公司污染事故处置等级划分为三个级别：

Ⅲ级环境污染事故：罐区或生产装置一般的轻微泄漏，将导致局部火势，或造成若干人员的轻微中毒、污染较轻，公司可控制的。

Ⅱ级环境污染事故：罐区或生产装置出现火灾、爆炸，造成人员中毒较严重的，公司可以控制的。

Ⅰ环境污染事故池：罐区或生产装置出现大面积的火灾、爆炸，造成人员中毒、死亡情况严重的，公司已无能力有效控制的。

- 7.4 指挥和协调

一般事故：由生产部负责人负责在第一时间指挥扑救，当主管副指挥到现场时由主管副指挥协调。

较大事故：主管生产部的副指挥到现场指挥扑救，总指挥到现场后负责总的指挥协调工作，副指挥协助总指挥协调。

重大事故、特大事故：总指挥现场指挥并安排人员请求外援，外部专业救援队伍到场后总指挥协助外部专业救援队伍指挥人员配合。

- 7.5 应急措施

- 7.5.1突发环境事件现场应急措施

（1）药剂及工具

生产车间及仓库内应急所需药剂及工具配备齐全，当发生事故时能保证现场应急处理（置）人员在第一时间内启用。

（2） 物料泄漏应急处置措施

当罐区或者生产装置的发生重大泄漏事故时，应采取应急处置措施，见表7.5-1；当罐区或者生产装置的发生火灾时，应采取灭火处置措施见表7.5-2。

（3）火灾、爆炸事故应急处置措施

①罐区发现起火，立即报火警“119”，并派人员到主要路口接，利用紧急通道疏散人员。

发生火灾事故后，已立即组织抢险人员进行扑救，扑救人员应占领上风口或侧风口为扑火阵地，进行火情侦察、火灾扑救。火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。

应迅速查明火灾范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险的地方，现场人员应按照统一的撤退信号和撤离方法，按规定路线及时撤离。（撤离信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到）。

表7.5-1   物料泄漏应采取应急处置措施

| 名称 | 应急处置措施 |
| --- | --- |
| 液氨 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离200m，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。用水对泄漏点喷淋稀释，立即启动喷淋装置。立即关闭泄漏部位上游阀门、切断NH3气来源。倒罐泄压。喷淋产生的稀氨水排入事故池，回用于锅炉烟气脱硫装置，不外排。 |
| 甲醇 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
| 丙酮 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 丁醇 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 乙二醇 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 硫酸 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出 入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |
| 二乙胺 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压 式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 丙酮氰醇 | 迅速撤离污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 氰化氢 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断 火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，应考虑将其引燃，以排除毒性气体的积聚。或将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压 式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 甲基丙烯酸 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 甲基丙烯酸丁酯 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

表7.5-2 主要物质应采取灭火方法

| 名称 | 灭火方法 |
| --- | --- |
| 液氨 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| 甲醇 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 丙酮 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 丁醇 | 用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土。 |
| 乙二醇 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 硫酸 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |
| 二乙胺 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声 音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 丙酮氰醇 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 氰化氢 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须穿 戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器，在安全距离以外或有防护措施处操作。灭火剂：干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。用雾状水驱散蒸气。 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：抗溶 性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |
| 甲基丙烯酸 | 灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。 |
| 甲基丙烯酸丁酯 | 防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |

厂区在发生火灾情况下要积极启动响应的应急联动处置方案，公司内部各职能部门之间加强互相联系、互通信息，同时在各级政府的统一领导下，立即与周边单位、街道、村镇及应急管理、环保、水利、国土、民政、公安等有关部门进行沟通，实现信息互通，共同应对火灾事件。

在联动过程中，公司应积极向各社会救援机构，即村镇、应急管理、环保、水利、国土、民政、公安等有关部分报告环境污染事件的类型、发生时间、发生地点、主要污染物质，社会相关救援机构根据报告内容有针对性施行火灾救援以及进行相关施工组织。

（4）生产装置区发生事故应急处置措施

①掌握泄漏扩散区域及周围有无火源；

②设立警戒范围，根据现场情况，确定警戒范围，设立警戒标志，布置警戒人员，严控人员出入；

③切断警戒区内所有电源，高热设备停止工作；关闭警戒区内抢险人员的手机；

④管道发生泄漏，泄漏点处在阀门以后且阀门尚未损坏、可采取关闭输送物料管理阀门，断绝物料源的措施，制止泄漏；

⑤ 进入现场或警戒区内的队员必须佩带呼吸器及各种防护器具，穿着密封式消防护服；外围人员要穿纯棉战斗服，扎紧裤口袖口，勒紧腰带裤带；

（5）储罐/设备泄露事故的处理方法

①立即切断电源，设备停止运行。

②关闭设备进出口管道阀门，同时关闭最近的上游阀门，切断介质来源，消除泄漏的延续和扩大。

③消除泄漏点附近的着火源，包括熄灭明火，不准动用非防爆电器，不使用发生金属碰撞可能产生火花的物品。

④事故现场周围设置警戒区，警戒区内严禁任何火源存在，在下风向布置较大范围的警戒区。

（6）储罐区大量泄漏处理措施

①掌握泄漏扩散区域及周围有无火源；

②设立警戒范围，根据现场情况，确定警戒范围，设立警戒标志，布置警戒人员，严控人员出入；

③切断警戒区内所有电源，高热设备停止工作；关闭警戒区内抢险人员的手机。

④启动水喷淋系统，降低未发生泄漏储罐温度；

⑤车间值班主任应立即向调度报告，调度接到报告后，应立即通知总指挥和厂部值班负责人，同时拨打119和120，请求消防队和医疗部门支援。

⑥指挥接到报告后，立即通知应急指挥部成员和抢险救援人员迅速到事故现场，并根据事故现场情况，安排救险工作。

⑦进入现场或警戒区内的队员必须佩带呼吸器及各种防护器具，防护服、专用手套、胶靴、；外围人员要穿纯棉战斗服，扎紧裤口袖口，勒紧腰带裤带。

⑧管道发生泄漏，泄漏点处在阀门以后且阀门尚未损坏、可采取关闭输送物料管理阀门，断绝物料源的措施，制止泄漏。

⑨车间安全员应准备好消防器材，对现场和抢险人员进行监护，并配合车间人员进行抢险堵漏。治安保卫组应立即划定隔离区，无关人员一律不得进入，同时要保证主要交通干道畅通。

⑩堵漏工作结束后，应将泄漏的物料回收到储罐中，不能回收的应用砂土覆盖处理。

（7）厂区事故应急设施启用分析

（1）围堰区雨水、污水、回流阀启用情况分析

①平常雨水阀和污水阀应保持关闭状态。

②下雨时，应先打开污水阀大约15分钟，观察污水情况，待油污冲洗干净后再打开雨水阀，关闭污水阀。

③天晴后，当围堰内无积水时，关闭雨水阀。

④当罐体、设备发生少量泄漏时，只允许打开污水阀，待现场清理干净后关闭污水阀。

⑤当罐体、设备发生大量泄露时，关闭污水阀，回收泄漏物料，待现场基本清理干净后打开污水阀，当现场完全清理干净后关闭污水阀。

（2）废水收集池雨水、污水阀转换情况分析

① 平常污水阀应保持开启状态，雨水阀处于关闭状态。

② 大雨时，大约15分钟，观察污水情况，待油污冲洗干净后再打开雨水阀，关闭污水阀。

③大雨结束后，关闭雨水阀，打开污水阀。

厂区雨污管网走向见附图3。

（8）紧急停车停产的基本程序

生产系统设专门的物料进料控制和紧急停车系统，可以自动联锁切断相关的工艺物料管线。

（9）事件现场人员撤离方案

① 人员紧急撤离的基本条件：当发生过储罐火灾或爆炸等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

② 人员紧急疏散、撤离的集合地点：撤离的集合地点为公司大门出口沿线公路。

③ 事故现场人员清点，撤离的方式、方法

由公司应急救援指挥部副总指挥采取逐级清点的方式，分别对现场操作人员，抢险救护人员，抢修堵漏人员，保卫警戒人员进行认真清点。各职能小组人员完成清点后立即报告副总指挥，有组织地撤离现场，撤离方向为事故现场当时风向的上风向。如果有人员已处在泄漏区下风现场，则应该横向穿过泄漏区下风现场，以减少在泄漏区的暴露时间。事故现场人员必须穿适用的防护服、戴自给式呼吸保护器具。撤离路线见附图6。

（10）危险区的隔离

① 危险区设定：事故发生后，公司应急救援指挥部立即根据事故性质（如泄漏、燃烧、爆炸等），进行紧急评价和定级，划定危险区范围，指领保卫部警戒组设立危险区警戒线。警戒线外为安全区。

② 事件现场隔离区划定

距公司危险目标发生事故现场0～50m的区域。此区域危险化学品浓度指标较高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。事故中心区的应急救援人员需要全身保护，并佩戴隔绝式防毒面具。应急救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其它危险化学品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间洗消及封闭现场等。非抢险人员撤离到中心区域以外后清点人数，并进行登记。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

③ 事故现场隔离方法

治安小组采用拦警戒带、设明显警戒标志、扩音喇叭喊话等方法隔离事故现场。

事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导，由治安小组负责，在公司大门出口沿线公路50m处设立明显警戒隔离带，并疏导人员、车辆离开事故现场。禁止非抢险救护人员、车辆进入。

（11）现场应急人员在撤离前、撤离后的报告

抢险救护人员必须穿适用的防护服、戴自给式呼吸保护器。在撤离前应当认真清点本队人数，同时还要清点已经撤离后的事故现场人数，及时报告公司应急救援指挥总指挥。在集合地点由安全部召集各职能小组人员，并确定到达集合地点人员名单，并进行登记。没有到达集合地点的人员名单应及时上报公司应急救援指挥部，由总指挥来决定是否搜寻和营救。

（12）事故伴生/次生污染物环境污染处理措施

■生产装置区、罐区发生泄漏或火灾事故，有消防废水产生。将消防废水引入事故池。根据废水中物料性质，采取预处理或回收利用的方式。若浓度高，用泵等收集设施进行回收；若浓度低，分批送污水处理站处理达标后排放。泡沫覆盖物收集运至废物处理场所处置。严禁消防水将物料带入受纳水体。

■公路运输发生泄漏，事故处理中，区域内土壤将受到污染，刮取受污染的表土及被污染的处置材料（如砂土）委托具有资质的危险废物处置单位对其处理。

- 7.5.2大气污染事件环境保护目标应急措施

（1）可能受影响区域单位、社区人员疏散的方式、方法、地点

疏散方式、方法：采用广播通知、人员口头通知方式

疏散地点：公司员工撤离集中地点为公司大门口。

（2）可能受影响区域单位、社区人员基本保护措施和防护方法

采用发放防护口罩方式，如果无口罩的，可采用湿毛巾捂住口、鼻。

（3）周边道路隔离或交通疏导办法

事故中心区外的道路疏导：在警戒区的道路上设置“事故处理，禁止通行”字样的标志。并制定专人负责指明道路绕行方向。

事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责致命道路绕行方向。

（4）紧急避难场所

紧急避难场所为晏家街道。

（5）应急措施

a) 迅速查明泄漏源点，关闭相关阀门或紧急停车，尽一切可能迅速切断泄漏源，封闭事故现场，发出有害气体逸散警报；

b) 根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围。疏散现场无关人员和影响范围内的人员。疏散人员按照提示前往最近的紧急集合点集合（集合具体位置见附图）。如果预测受影响的区域影响到整个厂区，疏散人员考虑风向和路线的情况下，可进入厂区侧门集合，安全岛在有限的时间内可提供全面保护。

c) 组织救护小组配备安全防护措施后进入现场抢救现场中毒人员。

d) 自动联锁装置投运后，有毒有害的可燃气体通过放空管线到火炬燃烧，避免对周围环境造成影响。

e) 告知长寿生态环境监测站监测有害气体浓度，及时上报现场总指挥。

f）加强现场人员个体防护，穿戴相应的个体防护用品。污染预测可能影响或已经影响到周边环境和周边水体时，由现场总指挥指令应急响应中心报告园区应急响应中心，征得援助或及时启动园区环境应急预案。通过各种途径向公众发出警报和紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等，让公众能够及时作出自我保护响应。决定实施疏散时，报请园区告知公众疏散的有关信息建议，如疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地等。对警报盲区和特殊需要群体（如听力障碍、语言不通等）等必须采取其它辅助方式的警报有效告之，不遗漏任何可能被波及的人员。

当事故得到控制，立即成立以下两个专门工作小组：

a)由装置应急响应小组和危化品应急救援小组组成污染清理小组，进行现场污染清理。

b)由生产部门、安全环保等部门和事故单位组成污染评估和事故调查小组，评估现场污染状况，调查事故发生原因，研究制定处置和防范措施。

- 7.5.3水污染事件环境保护目标应急措施

（1）物料泄漏时

a) 工艺处理：事故及关联装置紧急停车，切断相应进出装置的原料和成品管线。

b) 组织措施，合理调度物料流向，减少向装置界区外的跑损量。如果泄漏发生在ACH生产装置、MMA/MAA生产装置、；PMA生产装置和硫酸铵生产装置单元，关闭对应单元的门板阀，利用围堰对泄漏物料进行收集，应用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入临时贮存设施，尽量回收利用，不能回用的通过污水处理场逐步处理或其它方式处理。其他没有本板阀的单元发生泄漏时，通过单元地沟收集到初期雨水池和废水池，回收利用，不能回用的通过污水处理场逐步处理或其它方式处理。同时应注意关闭初期雨水池连接消防废水管的阀门，将泄漏物料控制在小范围内进行收集。

2）泄漏发生火灾，产生大量消防废水时

a) 工艺处理：事故及关联装置紧急停车，切断相应进出装置的原料和成品管线。

b) 调整相关区域雨污切换阀，用材料封堵装置周边道路上的水篦子，防止消防废水进入雨水管网，尽可能让消防废水通过装置地沟，引入初期雨水池和废水池，将废水泵入污水预处理装置的事故池，保持装置的门板阀开启，保持废水池连接消防排污管阀门开启，将溢流的消防废水引入消防废水池。

c) 注意拦截救援时洒落到道路上的消防废水，将废水引入消防废水管，防止废水进入雨水管。

d) 当消防废水进入雨水总管网时，应急呼叫中心通知将厂区雨水出口总阀关闭，将受污染的雨水切换进入消防废水池，防止污染物排入外环境。循环水系统封闭运行，减少补水和排污。

e) 极端情况下，当事故污水超过污水装置处理能力和存储量，且消防废水池已无法容纳时，消防废水即将或者已经进入厂外排洪沟时，应立即汇报现场总指挥，总指挥安排联系经开区应急管理中心，注意拦截进入排洪沟的废水。

f) 组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点（受纳水体入口等）的水质监测，随时掌握环境污染情况，监测数据及时上报现场应急指挥部。根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

g) 污水预处理装置立即启动污染事故应急处理预案，加大污水处理力度，将消防废水池内污水泵入污水预处理进行处理或存储。

h) 当发生或可能发生水体污染事件时，同时判断泄漏物是否属易挥发的有毒有害气体。若是，则应同时启动大气污染事故应急处理措施。

- 7.5.3 危险废液/渣泄漏应急处置措施

a) 泄漏发生在装置内时（见风评中“三废”中的内容），此类危险废液主要为送公司的焚烧装置进行焚烧的。首先，相关装置关闭废液送焚烧装置的阀门，设置警戒区域；然后泄漏的废液通过焚烧装置或危险废液产生装置的围堰进行拦截，地沟收集，携带便携式有毒有害检测仪到现场进行处理，少量废液用吸污棉吸附，量较大时，用收集设施收集装桶；收集后的危险废液按照危险废物转移要求 ，送附近的天志环保危险废物处理厂处理。

b）泄漏发生在危废运输道路上时（厂区内），此类危险废物主要为公司污泥、废催化剂及废活性炭。危险废物运输公司立即启动危废道路运输应急预案，同时通知我公司启动2级公司应急预案。

C）泄漏发生在危废运输道路上时（厂区外），此类危险废物主要为公司污泥、废催化剂及废活性炭。危险废物运输公司立即启动危废道路运输应急预案，同时通知我公司启动1级公司应急预案。

- 7.6 应急监测

风险事故发生后，应急监测机构负责监测、报告工作。监测是指按应急监测规范对污染源和周围环境质量进行布点采样监测，并根据监测结果和结合现场调查情况、气象、水文、地形情况的综合分析结果，确定污染种类、污染范围、污染程序、发展趋势及可能造成的影响等。报告是指及时向指挥部汇报和向查处组通报现场监测和综合分析的情况。

- 7.6.1监测机构

公司未配备专业人员对事故现场进行侦察监测，需请求重庆市长寿区环境监测站支援。

长寿区环境监测站应急监测能力，属国家二级环境监测站，现有编制人员30名，其中高级工程师4人、工程师6人，持证人员24人。配备有原子吸收分光光度计、气相色谱仪、双道原子荧光分光光度计、离子色谱仪、紫外可见分光光度计、COD测定仪、DO测定仪、多功能水质分析仪、纯水机、大气自动采样仪、烟尘烟气测试仪、噪声自动监测仪、应急监测设备、无菌实验室、监测车等监测仪器设备256台（套）。

监测站开展的主要业务有：气和废气、水和废水、生物、固废、物理等5大类的环境质量监测、污染源监督性监测、环境污染事故及纠纷仲裁监测、环评现状监测、排污收费监测、室内空气质量监测和其它服务性监测，通过“双认证”（资质、计量）的项目共计344项（其中计量194项、资质150项）。

长寿区环境监测站建立了环境应急监测系统，制定了应急监测预案，落实了相关责任人员。根据长寿区环境监测站的设备、人员配置，当发生风险事故时，长寿区环境监测站能够进行风险应急监测。

- 7.6.2监测方案

厂区发生事故，采取应急措施后，能严防少量事故废水排入外环境，可不考虑水监测方案。风险事故发生后，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排，本预案的应急监测方案见7.6-1。

表7.6-1   应急监测方案

| 类别 | 事故点 | 监测点 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 甲醇、液氨、丙酮、丁醇、乙二醇、硫酸、MMA、MAA、BMA、PMA储罐及输送管道泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏点周围敏感点（居民、学校、医院等）布设 | 事故初期，采样 1次/30min；随后根据空气中有害物浓度降低监测频率，按1h、2h等采样 | 甲醇、硫酸雾、氨气、非甲烷总烃等（监测因子根据运输物料而定） |
|  | 甲醇、液氨、丙酮、丁醇、乙二醇、硫酸、MMA、MAA、BMA、PMA等危险化学品运输 |  |  | 甲醇、硫酸雾、氨气、非甲烷总烃等（监测因子根据运输物料而定） |
| 地表水 | 甲醇、液氨、丙酮、丁醇、乙二醇、硫酸、MMA、MAA、BMA、PMA运输事故，事故废水入附近水体 | 对水体设3～5条监控断面，按100m、500m、1000m、2000m、4000m设置 | 采样1次/30min；1h向指挥部报数据1次 | pH、COD、NH3-N等（监测因子根据运输物料而定） |
| 土壤 | 事故后期应对污染的土壤、生物进行环境影响评估 |  |  |  |

- 7.6.3监测报告

向总指挥部提供分析报告，并负责完成总报告和动态报告编制、发送。

根据监测结果，确定事故范围内不同地点有毒物质达到的不同危害程度，如已达到半致死吸入浓度，则应立即组织现场人员的疏散工作，通过指挥部门，联络医疗、卫生等各相关部门人员实施救援工作。如地表水体受到污染，则应通过指挥部门与当地政府、水利部门、卫生部门等进行联系，启动应急措施，防止造成社会危害和恐慌。

- 7.6.4人员防护措施

（1）未配备防护设备，未经许可，不得进入事故现场进行采样检测。

（2）应急监测，不得单独行动。

（3）应急监测车辆必须配备防火、防爆安全装置。

（4）标示有毒有害、易燃易爆或形状不明样品，确保人员采取合适处置对策。

（5）剧毒品，应做无害化处理，不得随意处置。

- 7.7应急终止

- 7.7.1应急终止的条件

在同时满足以下条件时，可宣布突发环境污染事件应急预案终止。

（1）环境污染事件现场得到有效控制，事故发生条件已消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）已采取必要的防范措施保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 7.7.2应急终止的程序

现场指挥部发出解除警报的命令信号（通过对讲机或有线电话），并将危险解除信号通报相关单位、人员。

（1）应急救援指挥部确定应急救援终止时间；

（2）指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）通知本单位相关部门、周边单位和村庄解除事故警戒；

（4）明确决定终止应急，恢复正常工作秩序；

环境监测人员应对受影响区域进行连续环境监测，根据实际情况，确定监测方案（包括监测项目、监测布点、频次和监测方法等），及时开展针对环境污染事件受影响区域的环境监测工作，在较短时间内对污染物种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断。为事故恢复和善后提供数据支持，同时报告县、市环保部门。

①监测事故受影响区域环境污染状况；

②分析事故受影响区域周围的有毒、有害气体含量，及时向有关部门通报；

③监测点在周围多个方向布置，监测结果要做好记录，及时向总指挥报告。

- 7.7.3应急终止后的跟踪监测和事故评估

（1）跟踪监测

事故可能造成的环境问题主要是地表水、环境空气、地下水、土壤的污染，应对受污染范围内地表水、环境空气、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标。

（2）事故评估

应急状态终止后，指挥部根据事故报告，对事故进行初始评估，调查事故发生的原因，认真科学地作出总结，完善预案中的不足和缺陷。若事故对环境造成重大影响时可以组织专家进行科学评估，根据专家建议，修复环境。

- 8 后期处置

- 8.1 现场恢复

- 8.1.1危险化学品事故得到控制，险情解除，进入现场恢复阶段

（1）由应急指挥部组织相关专业队伍消除危害因素，并做好现场恢复。现场恢复包括现场清理和恢复现场功能。

（2）现场恢复前应进行必要的调查取证工作，包括录像、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查组。

（3）清理现场应制定相应的计划并采取相应的防护措施，防止发生二次事故。

（4）现场公共设施功能的恢复，由企业相关部门负责制定相应的计划和防护措施后组织实施。

- 8.1.2现场恢复的主要工作内容

① 事故得以控制，在完成取证或拍照等后，清消人员进入现场对事故现场进行清消，主要采取回收、冲洗、掩埋等方法进行。

② 对爆炸、火灾事故现场的净化主要采用消防水冲洗熄灭余火后，再用人工或机械对残渣进行清理，然后再用消防水进行冲洗或吹扫。

③ 对清消中产生的废水要采用筑堤、挖沟等方式引流到安全地点，经处理监测合格后方可外排；对残渣按固体废弃物有关规定进行处理处置。

- 8.2 善后工作

宣布应急结束后，应急指挥部要组织有关单位继续保持或采取必要措施，防止发生次生、衍生事故。同时，有关部门和事故发生单位要在经开区安委会和上级部门的统一领导下，根据事故损失情况，制定救助、补偿、抚慰、安置等方案及恢复重建计划，做好各项善后工作。

（1）做好突发事件现场治安防范工作。

（2）积极采取应对措施，企业恢复生产活动。

- 8.3 调查与评估

- 8.3.1资料收集

应急救援指挥部负责收集、整理应急救援工作的记录、方案、文件等资料。

- 8.3.2突发环境污染事故评估组织部门

（1）突发环境污染事故（Ⅲ级、Ⅱ级）总结评估工作，由指挥部对应急救援过程中的启动、决策、指挥和后勤保障等救援情况进行评估总结，分析总结应急救援经验教训，提出改进的意见和建议，并在应急救援结束后一个月内形成评估报告。

（2）Ⅰ级突发环境污染事故的总结评估工作，由长寿区生态环境局或者长寿应急管理中心组织开展，企业相关部门做好配合工作。

- 8.3.3 事故调查

（1）突发环境污染事故（Ⅲ级、Ⅱ级）的调查工作，由企业事故调查组，对事故进行调查，形成调查报告。

（2）Ⅰ级突发环境污染事故的调查工作，由市政府及以上部门组织开展，区政府、企业相关部门做好配合工作。

（3）事故调查内容包括：突发环境污染事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。

- 9 应急保障

加强应急组织队伍建设，定期对应急通讯、器材、工具、设备（设施）、车辆的维护保养、配套和更新，筹集应急保障资金，健全医疗救护、救治保障体系等，最大程度地满足应急保障救援工作的需要。

- 9.1 应急物资装备保障

按照环境污染应急事故不同级别，充分做好平时应急物资与装备的保障，由管理部、生产部门负责应急救援物资器材保障。管理部负责应急救援器材、装备的及时供应；生产部门加强日常的检查、维护，并及时落实更新补充计划。

（1）公司储备有事故应急救援各类物资、器材、工具及防护用品等，以保障发生环境污染事件时的需要；

（2）应急物资、器材、工具等的日常管理，严格按照应急物资储存管理规定，储存保管制度要求，存放位置明确，摆放有序，并定期进行检查落实，确保现场应急人员在第一时间内启用和调用方便、迅速；

（3）对物资、器材、工具、防护用品等实行动态管理，定期检查维护、保养，并对个别失效和功能降低的物资、器材、工具、防护用品等及时进行更新，保证应急救援过程中发挥其有效的作用。

- 9.2 应急队伍保障

由事故应急救援组织机构统一指挥，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员。

（1）公司在最初选拔应急组织队伍指挥部成员、各专业应急救援队员时，要根据环境污染事件应急救援的实际需要，通过逐级筛选、比较，选拔思想道德水平高、工作负责、业务技术素质过硬的各层面人员，组成应急救援队伍。

（2）建立健全环境污染事件应急救援各项管理制度、奖惩制度、应急救援过程操作规程等，明确各级应急救援队伍组织、人员的具体职责和任务。对应急救援工作表现突出、成绩显著的要给予奖励，逐步规范应急救援工作，形成有效奖惩激励机制。

（3）根据突发环境污染事件应急救援的实战需要，定期分类对应急救援人员进行应急指挥、应急保障、人员疏散、现场救援、人员急救、自我保护、各专项救援程序和救援设备操作使用等有关知识培训学习，并定期进行现场模拟实战演练，提高应急人员的应急救援处置的能力。

（4）严格应急救援队伍的管理，根据应急救援各岗位人员变动情况，随时调整和补充空缺人员，保证应急队伍完整足额。应急救援各专业组负责人请假，要报应急指挥部办公室批准，并确定临时负责人。确保在发生环境污染事件时能够快速、有效地开展应急救援行动。

- 9.3通信与信息保障

（1）公司24小时有效的报警设施主要使用电话报警。指挥部向全公司发布救援信号，采用广播和其它有效方式进行。

（2）通讯联络方式有厂区行政电话系统、扩音呼叫电话系统、无线电对讲电话系统、火灾自动报警及消防联动系统等。

（3）指挥部应把事故抢险应急救援电话表分发到各个岗位。

（4）公司设风向标在厂区高处，便于观察事故发生时的风向，人员及时向上风向疏散转移。

- 9.4 经费及其他保障

（1）经费保障

作为应急预案演练和应急救援需要，增加救援专用设备和保障救援工作的必要经费，可在每年按规定提取的安全专项经费中列支。财务部按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

（2）医疗保障

加强跟长寿区、晏家街道等医院的联系，签订救助协议，就应急救援现场救护、救治进行研讨、学习，提高应急救护、救治水平。应对一旦发生环境污染事件时的救护、救治。

公司现有医疗物资如表9.4-1所示。

医疗救护小组现有成员1名，负责报告突发事件中人员受伤情况，担负对受伤人员、中毒人员进行现场包扎任务和救护任务。

周边医疗资源能力及分布见表9.4-2。

表9.4-1   应急医疗物资配备情况一览表

| 名称 | 单位 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用棉花 | 包 | 2 | 车间应急救援物资柜 |
| 常备药品 | 盒 | 2 | 车间应急救援物资柜 |

表9.4-2   周边医疗资源情况一览表

| 名称 | 距离 | 卫生服务能力 |
| --- | --- | --- |
| 长寿区第三人民医院（长寿化工园区医院） | 3km | 床位300张 |
| 长寿区人民医院 | 9.3km | 床位800张 |

（3）交通运输保障

本公司备有轿车2辆，商务车2辆，驾驶员2人，在应急响应时，可协助运输人员、装备和物资。

（4）技术保障

公司总经理、生产部和品质部专业技术人员，提供在应急状态下的技术支持。需要外部救援的内容为：

①当地气象部门提供气象资料和气象技术支持；

②专业监测机构提供应急监测技术支持；

③当本公司应急救援力量不够时，需要消防、公安、社区等相关部门援助。

（5）治安保障

公司设有保卫人员对要害部门、重大危险源、资金库、应急物资储备库等重要目标进行保卫。维护公司治安和道路交通秩序，保证应急救援工作顺利进行。

- 10 应急培训和演练

根据突发环境污染事件各类应急预案和结合公司的实际情况，积极开展应急专业枝能培训，使应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急报警系统、如何安全疏散人群等基本操作程序，提高应急人员在突发环境污染事件中的应急救援水平。

- 10.1 培训

- 10.1.1 应急救援人员培训

（1）应急预案培训

①应急救援人员应熟悉应急预案的内容、实施程序和方式。

②明确在突发环境污染事件应急预案和程序中各自的职责及任务。

③各应急专业组要熟知本组在应急救援中需采取的应急措施及操作方法。

④提高应急救援人员的环境污染事件风险意识及快速反应能力。

（2）报警应急培训

①使应急人员了解并掌握利用身边的通讯工具最快最有效地报警，比如使用内部电话、固定电话、移动电话、对讲机或其它方式报警。

②使应急人员熟悉发布紧急情况通告的方法，如使用警笛、警钟、电话或广播等。

③当事故发生后，为及时疏散事故现场的所有人员，应急队伍应掌握如何在现场设置警示标志。

（3）疏散应急培训

培训足够的应急队员在事故现场安全、有序地疏散被困人员或周围人员，对人员疏散的培训主要是疏散地点选定、疏散方向和路线、疏散方式，疏散护送等内容。

（4）应急专业培训

按照应急预案组织机构分工职责，定期组织突发环境污染事件应急救援各专业组进行有针对性的应急救援专业技术培训，以提高应急救援各专业人员的应急救援水平。

- 10.1.2 应急指挥人员、监测人员、运输司机培训

应急指挥人员培训：对安全、环保事故的判断处置能力和指挥能力，培训对象是指挥部全体成员。

运输司机、消防队员要参加上级环保、应急管理、交警、公安等有关部门每年组织的环保、安全知识培训，还要参加运输司机、消防队员等的特别培训与考核，做到持证上岗。

- 10.1.3 员工应急响应基本培训、企业法人及管理人员外部培训

员工应急响应的培训，由环保部、安全部结合每年组织的安全技术知识的培训考核一并进行，培训内容：

（1）企业安全生产、环境污染事件应急规章制度、操作规程。

（2）污染事件发生后如何自救和互救。

（3）事故发生后如何撤离和疏散。

企业法人和管理人员按上级要求接受外部培训。

- 10.1.4 外部公众（周边社区、人口聚居区、居民点等）环境应急宣传

针对公司可能发生的事故，每年对周边居民进行一次突发环境污染应急响应的宣传及培训活动。宣传培训内容：

1）公司生产中可能发生的突发环境污染事件的特征、健康危害、防护知识等。

2）在什么条件下应对周边居民进行疏散转移。

3）人员疏散、转移过程中的注意事项。

4）事故导致污染和伤害的处理方法。

对周边居民的培训教育，采用宣传车、发传单、走访等形式进行。

- 10.1.5 应急培训内容、方式、记录表

（1）应急培训内容

应急预案、指挥协调、通讯、现场监测、事故抢险、警戒疏散、现场救护、现场调查、善后处理。

（2）应急培训方式

员工应急培训方式为公司集中培训一年二次，针对性专项培训为不定期。每一次应急培训都要做好培训记录及考核记录，由公司综合办公室存档。

- 10.2 演练

（1）准备工作

准备工作：编制演练方案并组织培训；确定演练的级别，保证通讯报警设施完好，备好工程抢险工具，有足够的滤毒罐及呼吸器、消防设施水源齐备，个人防护用品齐备，医疗器械、药品满足演习要求，应急照明器具完好，以及其它准备。

（2）演练范围与频次

公司范围演练，每年举行一次。指挥部及应急队伍全员参加演练。

应急预案演练是对应急能力的综合检验，将应急演练列入年度工作计划，定期组织多种形式的预案训练和演习，是应急人员熟悉各类应急处置和整个应急行动程序，明确自身职责，提高全体人员的应急反应能力和救援能力的一项重要工作。

演练分组织指挥演练、单项演练、综合演练。

① 组织指挥演练：是指挥部领导和各专业组负责人分别按应急预案要求开展的组织指挥演练。组织演练由副指挥组织各专业组负责人，每半年开展一次。

② 单项演练：是各专业组各自开展的应急救援专项科目的演练。单项演练由各专业组组长组织所属成员视情况进行演练。

③ 综合演练：是应急救援指挥部按应急预案要求，开展的全面演练。综合演练由指挥部领导组织全体应急救援人员，每年开展一次。

（3）演练组织

由指挥部组织演练。应急演练组织与预案中的应急救援组织一样由应急指挥部总指挥（副指挥）组织，具体事项由指挥部办公室负责。按照预案要求，接警后各相关部门、单位和各应急救援专业小组各就各位，各负其责，统一听从现场指挥的号令实施应急演练。

必要时邀请政府、环保等有关部门和应急方面的专家参加指导。

（4）应急演练的评价、总结与追踪

每一次演练结束，都要组织相关人员对整个演练过程进行全面正确的分析、评价、总结，针对演练过程中出现的问题以及需要改进的内容对照预案及时进行修改、补充，完善应急预案。

演练评价内容：

① 对演练准备情况的评价。

② 通过演练发现存在的主要问题。

③ 对预案有关程序、内容的建议和改进意见。

④ 对演练、防护器具、抢险救援设施等方面的改进意见。

⑤ 全面评价演练整个过程，是否达到预期目的和要求。

- 11 奖惩

本预案从编制到实施应实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。公司指挥部应对预案实施的全过程进行监督检查，保障应急措施到位，检查评审结果应形成文件保留。

为促使应急预案能够积极有效的落实到位，公司除依照司法机关按有关法律和规定对应急工作中造成危害后果的行为进行处罚外，还将根据公司实际情况采取适当的奖励制度，具体规定如下：

- 11.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一部门和个人，依据有关规定给预奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，是国家、集体、和人民群众的生命财产面授或减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

- 11.2 惩罚

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给预行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱救援秩序的；

（8）有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

- 12 预案的评审、备案、发布和更新

本应急预案和相应的程序要每年进行评价审查，以保证符合法律、法规和市、区政府应急预案编制要求，适应生产的需求。本预案每三年补充修订一次。

- 12.1 应急预案的内部评审

本预案由重庆奕翔化工有限公司进行编制，预案编制完成后经公司董事长审核后，由公司企业内部指挥部进行内审后发布，应急预案和相应程序要每年进行审查，以保证符合法律、法规和市、区政府的应急预案。每年组织有关部门对应急预案进行一次评审，发现问题及时修改并记录，本预案应依据每年演习结果进行评估，以确定本原的有效性和实用性。

- 12.2 应急预案的外部评审

经企业内部评审通过的预案，外部评审委托长寿区生态环境局组织专家评审。

- 12.3 应急预案的备案

应急预案经董事长批准后报长寿区生态环境局备案。

- 12.4 发布的时间、抄送的部门、企业等

本预案自董事长批准发布后生效，《企业突发环境事件应急预案》发布后，公司应抄送区政府、应急管理局、区医院、洛碛镇政府、周边企业和村庄。

- 12.5 预案管理与更新

本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大改变，或在执行中发现存在重大缺陷时，由办公室及时组织修改完善。安全部组织相关人员每三年对本预案进行一次修订。

- 13 附则

- 13.1 应急预案的制定与解释

本预案由公司管理部负责组织制定和解释。

- 13.2 术语、代号和符号

本预案中涉及的术语、代号和符号含义如下：

1．突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

2．应急预案：指在发生事故时，采取的阻止、清除、减少事故危害和防止事故恶化、最大限度降低事故损失的措施和行为。

3．重大危险源：指长期的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

4．危险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

5．预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度而制定的事故应急救援方案。

6．危险化学品：具有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。

7．应急指挥部：组织管理应急反应活动的中心场所。

8．公司应急总指挥：在紧急情况下负责实施应急救援预案的责任人。

9．操作员：有资格或正在接受生产操作培训的员工。

10．物资安全技术说明书（MSDS）：记录物质理化性质和健康危害的文档。

11．应急预案：针对可能发生的重大事故所需的应急准备和应急响应行动而制定的指导性文件。

12．应急人员：所有在紧急情况下负有某一职能的公司人员及参与救援机构、单位工作人员。

- 14. 附件

附件1    企业基本情况汇总表

| 公司名称 | 重庆奕翔化工有限公司 |
| --- | --- |
| 企业性质 | 民营企业 |
| 法人代表 | 张明 |
| 联系人 | 邹华：15730269353 |
| 营业执照 | 91500115MA5YNJFN8J |
| 行业类别 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 地理位置 | 长寿经济技术开发区晏家组团04-03/02地块 |
| 经纬度 | 东经：106°58′57″；北纬：29°51′2″ |
| 占地面积 | 总用地面积为267245.3m2，总建筑面积147708.54m2 |
| 建设时间 | 2018年7月 |
| 从业人员 | 劳动定员150人，其中操作人员为120人，管理人员为30人 |
| 生产制度 | 各装置均连续生产，ACH、硫酸铵生产装置全年生产333天、8000小时；MMA和MAA共线生产，其中MMA年生产时间7060小时，MAA年生产时间940小时；BMA、PMA生产装置全年生产300天、7200小时；生产班制为四班三运转操作 |
| 生产经营和管理服务主要内容 | 主要生产甲基丙烯酸甲酯（MMA）、甲基丙烯酸（MAA）、甲基丙烯酸丁酯BMA、PMA（包括二甲基丙烯酸-1，3丁二醇酯、二甲基丙烯酸-1，4丁二醇酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯和三甲基丙烯酸三羟甲基丙烷酯）、硫酸铵 |
| 近三年历史突发环境事件 | 无 |

附件2   企业周边主要环境风险受体

| 序号 | 环境 要素 | 主要环境风险受体 | 特征 |  | 中心经纬度 |  | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 与风险源最近距离m | 北纬 | 东经 |  |
|  | 环境 空气 | 1#龙门村周兴沟（约12户） | NWW | 1650 | 106°58′47〃 | 29°51′59〃 | 12户，约45人 |
|  |  | 2#晏家街道（约5万人） | SE | 1950 | 107°1′7〃 | 29°50′1〃 | 约5万人 |
|  |  | 3#长寿经开区管委会（约200人） | SE | 2000 | 106°59′51〃 | 29°50′1〃 | 约200人 |
|  |  | 4#晏家中学（师生约2500人） | SE | 3200 | 106°59′56〃 | 29°49′18〃 | 约2500人 |
|  |  | 5#晏家实验小学（师生约1500人） | SE | 2500 | 107°1′12〃 | 29°49′54〃 | 约1500人 |
|  |  | 6#鸿原医院（床位约50张） | SE | 2150 | 106°59′57〃 | 29°50′2〃 | 床位约50张 |
|  |  | 7#大坡（约30户） | NE | 2100 | 106°59′36〃 | 29°51′48〃 | 约30户 |
|  |  | 8#尹家湾（约35户） | NE | 2950 | 107°1′10〃 | 29°52′17〃 | 约35户 |
|  |  | 9#高山坡（约40户） | NE | 2750 | 107°1′2〃 | 29°51′35〃 | 约40户 |
|  |  | 10#罗家大坡（约40户） | E | 2650 | 107°1′36〃 | 29°50′45〃 | 约40户 |
|  | 地表水 环境 | 长江 | S | 6000m | / | / | Ⅲ类水域标准 |
|  |  | 长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区长寿段 | S | 6200m | / | / | Ⅲ类水域标准 |

附件3    企业涉及主要危险物质的特性一览表

表1   甲醇的理化性质及其安全特性

| 品名与类别 | 中文名 | 甲醇 |  | 危险性类别 |  |  | 易燃液体,类别2;急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别3*;急性毒性-吸入,类别3*;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH3OH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 别名 | 木精 |  | 分子量 |  |  | 32.04 |  | 目录序号 | 1022 |
|  | 英文名 | Methanol |  | UN号 |  |  | 1230 |  | CAS号 | 67－65－1 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明，有酒精刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  | 溶解性 | 溶于水，混溶于醇、醚 |
|  | 熔点 | －97.8℃ |  | 沸点 |  |  | 64.8℃ |  | 燃烧热 | 727.0kJ/mol |
|  | 相对密度（空气＝1） | 气态 1.11 |  | 相对密度（水＝1） |  |  | 液态 0.79 |  | 饱和蒸气压 | 13.33 kPa(21.2℃) |
|  | 临界温度 | 240.0℃ |  | 临界压力 |  |  | 7.95MPa |  | 禁忌物 | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |  |  |
| 火灾危险与消防 | 燃烧性 | 易燃 |  | 引燃温度 |  |  | 385℃ |  | 火灾危险性类别 | 甲类 |
|  | 爆炸极限 | 5.5～44.0﹪ |  | 闪点 |  |  | 11℃ |  | 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 最小点火能 | 0.215mJ |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力 | 无资料 |
|  | 危险特性 | 易燃。与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。容器受热内部压力增大，有发生开裂、爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害与防护 | 工作场所职业接触限值（皮）mg/m3 |  |  |  |  |  | 职业毒性危害等级 |  |  | 侵入途径 |
|  | MAC：－ | PC TWA：25 |  | PC STEL：50 |  |  | Ⅲ级，中度危害 |  |  | 食入、吸入，经皮吸收 |
|  | 健康危害 | 对中枢神经有麻醉作用。对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入可能起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激症状。经潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、醉酒感、意识月朦胧，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。 慢性中毒：出现神经衰弱功能症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应佩戴自过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作场所禁止吸烟、进食和进水。工作后淋浴、更衣。实行就业前和定期体检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急救援方法 | 急救措施 | 食入：饮足量温水催吐，用清水或1﹪硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理 | 泄漏时迅速将污染区人员撤离至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运安全要求 | 包装分类 | Ⅱ | 包装标志 |  | 7 | 包装方法 |  | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 |  |  |
|  | 储运事项 | 储存于阴凉、通风处，储存温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密闭。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距和必要的防火检查通道。罐储时要有防火、防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械、设备和工具。灌装时应注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃处置 | 应根据国家和地方有关法规的要求进行处置。废物储存参见储运事项。用控制焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 |  | 安全技术说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2   液氨的主要理化和危险特性

| 标识 | 中文名 液氨 | 英文名 ammonia Liquefied |  |  |  |  |  | 危险性类别 第2.3类 有毒气体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 NH3 |  | 分子量 17.03 |  |  |  |  |  |  | CAS号 7664－41－7 |
|  | 危规号 23003 |  | UN编号 1005 |  |  |  |  |  |  | 化学类别 氨 |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色透明流动液体，有特殊的刺激气味（臭）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。能溶解碱金属和碱土金属、硝酸及亚硝酸盐、碘化物、 溴化物、氰化物硫氰化物等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度(℃) 132.5 |  |  | 临界压力(MPa) 11.4 |  |  |  |  | 熔点(℃) –77.7 |  |
|  | 燃烧热 (KJ/mol) 无资料 |  |  | 沸点(℃) –33.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水＝1) 0.82(-79 ℃) |  |  |  | (空气＝1)0.6 | 饱和蒸气压(KPa) 857(20℃) |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃爆危险 本品易燃、有毒、具有刺激性，在氧气中能燃烧分解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) 651 |  |  | 闪点(℃) 无意义 |  |  | 最小点火能(mj) 无资料 |  |  |  |
|  | 爆炸下限(%) 15.7 |  |  | 爆炸上限(%) 27.4 |  |  | 最大爆炸压力(MPa) 0.580 |  |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯 等接触会发生强烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物：氧化氮、氨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。滴入皮肤，会冻伤和腐蚀。接触眼睛可使眼结膜水肿，角膜溃疡、虹膜炎、晶体混蚀甚至角膜穿孔。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 急性毒性： LD50 350mg/kg(大鼠经口)，LC50 1390mg/m3,4小时（大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作 注意 事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触控制与个体防护 | 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：30 前苏联MAC(mg/m3)：20 监测方法：纳氏试剂比色法 工程控制：严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。提供安全沐浴淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢 救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。保持良好的卫生习 惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 泄漏应急处理 | 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 |
| --- | --- |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸 入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 贮存 运输 | 包装类别和方法： Ⅱ类包装。钢质气瓶。 |
|  | 运输注意事项： 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶品朝口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
|  | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |

表3     硫酸理化性质及毒性性质质

| 标识 | 中文名：硫酸 | 英文名：sulfuric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 | CAS号：7664－93－9 |
|  | 危规号：81007 |  |  |
| 理化性质 | 性状： 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：10.5 | 沸点(℃)：330.0 | 相对密度(水＝1)：1.83 |
|  | 临界温度(℃)： | 临界压力(MPa)： | 相对密度(空气＝1)：3.4 |
|  | 燃烧热(KJ/mol)：无意义 | 最小点火能(mJ)： | 饱和蒸汽压(KPa)：0.13(145.8℃) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧分解产物：氧化硫。 |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸下限(％)：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 爆炸上限(％)：无意义 | 最大爆炸压力(MPa)：无意义 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无意义 | 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC(mg/m3) 2，前苏联MAC(mg/m3) 1 美国TVL－TWA ACGIH 1mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 3mg/m3 急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)； 320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 UN编号：1830 包装分类：Ⅰ 包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |

表4 硫酸铵理化性质

| 标识 | 中文名： 硫酸铵 |  | 英文名：ammonium sulfate |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H8N2O4S |  | 分子量：132.13 |  |  |  | CAS号：7783-20-2 |  |  |
|  | 危险性类别：无资料 |  |  |  |  |  |  | 化学类别：无资料 |  |
| 主要 组成 与性 状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途： 用于制肥料、氢氧化铵、电池充填、防火化合物等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：纯品为无色斜方晶体,工业品为白色至淡黄色结晶体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用2%～5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆 特性 与消 防 | 燃烧性：本品不燃，具刺激性 |  |  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： 无意义 |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%）： 无意义 |  |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：受热分解产生有毒的烟气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法： 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 检测方法： 无资料 工程控制： 密闭操作，局部排风。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护： 戴橡胶手套。 其它： 工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 熔点（℃）：140 |  |  |  |  | 沸点（℃）：235-280 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：1.77 |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（Kpa）：无资料 |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值 ：无资料 |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： 无意义 |  |  |  |  | 临界温度（℃）：无资料 |  |  |  |
|  | 临界压力（Mpa）： 无资料 |  |  |  |  | 溶解性 ：溶于水 |  |  |  |
| 稳定 性和 反应 活性 | 稳定性： 一般情况下使用和储存稳定 |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：热 |  |  |  |  | 禁忌物： 强酸、强碱。 |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氮氧化物、硫化物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50 5628mg/kg（大鼠经口）15800mg/kg（兔经皮）LC50 83776mg/m34小时（大鼠吸收）亚急性和慢性中毒大鼠吸入50mg/m3,12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。致突变性微生物致突变：啤酒酵母菌12pph.DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L.生殖毒性大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）:7500mg/kg（孕7～19天），对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度（TDL0）:20000ppm(7小时)(孕1～22天)引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输 信息 | 危规号：无资料 | UN编号： 无资料 |  |  | 包装类别：Z01 |  |  |  | 包装标志：无资料 |
|  | 包装方法：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规 信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表5甲基丙烯酸甲酯理化性质

| 标识 | 中文名：甲基丙烯酸甲酯； a-甲基丙烯酸甲酯 |  |  |  | 英文名：methyl methacrylate； methacrylic acid,methyl ester |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H8O2 |  |  | 分子量：100.12 |  |  | CAS号：80－62－6 |
|  | 危规号：32149 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色易挥发液体，并具有强辣味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－50 |  | 沸点（℃）：101 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.94（20℃） |  |
|  | 临界温度（℃）： |  | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：2.86 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： |  | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）： 5.33（25℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：10 | 聚合危害：聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：2.12 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：12.5 | 避免接触的条件：光照易聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：435 | 禁忌物：氧化剂、酸类、碱类、还原剂、过氧化物、胺类、卤素。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸，在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆发性聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性 LD50 7872mg/kg（大鼠经口） LC50 12412mg/kg（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品具有麻醉作用，有刺激性。急性中毒：表现有粘膜刺激症状、乏力、恶心、反复呕吐、头痛、头晕、胸闷，可有意识障碍。慢性影响：体检发现接触者中血压增高、萎缩性鼻炎、结膜炎和植物神经功能障碍百分比增高。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：7 UN编号：1247 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：常用商品加有阻聚剂。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |

- 表6甲基丙烯酸理化性质

| 标识 | 中文名：甲基丙烯酸 |  |  |  | 英文名：methacrylic acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H6O2 |  |  | 分子量：86.09 |  |  | CAS号：79－41－4 |
|  | 危规号：81618 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色结晶或透明液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：15 |  | 沸点（℃）：161 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.01 |  |
|  | 临界温度（℃）： |  | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）： |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： |  | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）： 1.33（60.6℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：68 | 聚合危害：聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）： | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）： | 避免接触的条件：光照、受热。 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：400 | 禁忌物：强氧化剂、胺类、强碱。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，发出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性 LD50 1600mg/kg（小鼠经口） 500mg/kg（兔经皮） |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品对鼻、喉有刺激性；高浓度接触可能引起肺部改变。对皮肤有刺激性，可致灼伤。眼接触可致灼伤，造成永久性损害。 慢性影响：可能引起肺、肝、肾损害。对皮肤有致敏性，致敏后，即使接触极低水平的本品，也能引起皮肤刺痒和皮疹。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗皮肤，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴直接式防毒面具（半面罩） 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防酸碱工作服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。若是液体。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 UN编号：2531 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口塑料桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满底花格箱。 储运条件：常用商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |

表7 正丁醇理化性质

| 标 识 | 中文名： 正丁醇 |  | 英文名butyl alcohol；1-butanol |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H10O；CH3(CH2)3OH |  | 分子量：74.12 |  |  |  | CAS号：71-36-3 |  |  |
|  | 危险性类别： 第3.3类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  | 化学类别：醇 |  |
| 主要 组成 与性 状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途： 用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：无色透明液体，具有特殊气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛，头晕和嗜睡，手部可以生接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用2%～5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆 特性 与消 防 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 闪点（℃）： 35℃ |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： 1.4 |  |  |  | 引燃温度（℃）：340 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%）： 11.2 |  |  |  | 最小点火能（mJ）： |  |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法： 用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准：中国MAC：200mg／m3 苏联MAC：10mg／m3 美国TWA：OSHA 100ppm,304mg/m3; ACGIH 50ppm[皮][上限值] TLVWN： ACGIH 50ppm,152mg/m3[皮] 检测方法： 气相色谱法 工程控制： 生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度环境中可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 熔点（℃）：-88.9 |  |  | 沸点（℃）：117.5 |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.81 |  |  | 相对密度（空气=1）：2.55 |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（Kpa）：0.82kPa/25℃ |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值 ：0.88 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： 2673.2 |  |  | 临界温度（℃）：287 |  |  |  |  |  |
|  | 临界压力（Mpa）： 4.90 |  |  | 溶解性 ：微溶于水，溶于乙醇 、醚多数有机溶剂 乙酸、硫酸。 |  |  |  |  |  |
| 稳定 性和 反应 活性 | 稳定性：稳定 |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： 无资料 |  |  | 禁忌物： 强酸、酸酐、强氧化剂、酰基氯 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD504360mg/kg(大鼠经口)；3400mg/kg(兔经皮)；LC5024240mg/m3，4小时(大鼠吸入) 亚急性毒性：大鼠、小鼠吸入0.8mg/m3，24小时/周，4个月，肝皮肤功能异常；人吸入303×mg/m×10年，粘膜刺激，嗅觉减退；人吸入606mg/m3×10年，红细胞数减少，偶见眼刺激症状；人吸入150～780mg/m3×10年，眼有灼痛感，全身不适，角膜炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 用焚烧法处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输 信息 | 危规号：33552 | UN编号： 1120 |  |  |  | 包装分类：III |  |  | 包装标志：无资料 |
|  | 包装方法：小开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃 瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规 信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化 学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表8丙酮理化性质

| 标识 | 中文名：丙酮、阿西通 |  |  | 英文名：acetone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H6O |  | 分子量：58.08 |  |  | CAS号：67－64－1 |
|  | 危规号：31025 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－94.6 | 沸点（℃）：56.5 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.80 |  |
|  | 临界温度（℃）：235.5 | 临界压力（MPa）：4.72 |  |  | 相对密度（空气＝1）：2.00 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：1788.7 | 最小点火能（mJ）：1.157 |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（39.5℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：－20 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：2.5 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：13.0 |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.870 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：465 |  | 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。 |  |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭。全面通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：7 UN编号：1090 包装分类：Ⅰ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |

表9 丙酮氰醇理化性质

| 特别 警示 | ★剧毒 ★120℃以上易分解生成氰化氢和丙酮 ★解毒剂：亚硝酸异戊酯、亚硝酸钠．硫代硫酸钠．4-DMAP(4-二甲基氨基苯酚) ★不得使用直流水扑救 |
| --- | --- |
| 化学式 | 分子式C4H7NO |
| 危险性 | 危险性类别6.1类 毒害品 |
|  | 燃烧爆炸危险性 ·易燃，蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、 高热能引起燃烧爆炸，放出有毒烟雾 ·蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |
|  | 健康危害 ·职业接触限值：MAC 3mg／m3(按CN计)(皮) ·急性毒性：大鼠经口LD5019.3mg/kg；兔经皮LD5017mg/kg；小鼠吸入LC50575ppm(2h) ·剧毒化学品。可经呼吸道、消化道和皮肤吸收引起中毒 ·毒作用与氢氰酸相似。早期中毒症状有无力、头昏、头痛、胸闷、心悸、恶心、呕吐和食欲减退等，严重者在数小时内死亡。对皮肤、黏膜有刺激作用 |
|  | 环境影响 ·对水生生物有很强的毒性作用，能对水环境造成长期的有害影响 ·在水体中，可以生成剧毒的氢氰酸，且pH值越大，反应速度越快 |
| 理化特性 及用途 | 理化特性 ·无色至淡黄色液体，工业品为棕黄色透明液体。 易溶于水。120℃以上易分解生成氰化氢和丙酮。碱性 条件下，常温下即会发生分解 ·沸点：95℃ ·相对密度：0.93 ·闪点：63.9℃ ·爆炸极限：2.2％～12％ |
|  | 用途 ·是重要的有机合成中间体，用于合成甲基丙烯酸甲酯、偶氮二异丁腈、杀虫剂和金属分离提炼剂等 |
| 个体 防护 | ·佩戴正压式空气呼吸器 ·穿封闭式防化服 |
| 应 急 行 动 | 隔离与公共安全 泄漏：污染范围不明的情况下，初始隔离至少100m，下风向疏散至少500m。如果泄漏到水中，初始隔离至少300m，下风向疏散至少1000m。然后进行气体浓度检测，根据有害蒸气或气体以及水体污染物的实际浓度调整隔离、疏散距离 |
|  | 火灾：火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离800m。考虑撤离隔离区内的人员、物资 ·疏散无关人员并划定警戒区 ·在上风处停留，切勿进人低洼处 ． ·加强现场通风 |
|  | 泄漏处理 ·消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰) ·使用防爆的通讯工具 ·作业时所有设备应接地 ·未穿全身防护服时，禁止触及毁损容器或泄漏物 ·在确保安全的情况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源 ·筑堤或挖沟槽收容泄漏物．防止进入水体、下水道、地下室或限制性空间 ·用抗溶性泡沫覆盖泄漏物，减少挥发 ·喷雾状水溶解、稀释挥发的蒸气 ·用砂土或其他不燃材料吸收泄漏物 水体泄漏 ·沿河两岸进行警戒，严禁取水、用水、捕捞等一切活动 ·在下游筑坝拦截污染水，同时在上游开渠引流，让清洁水绕过污染带 ·监测水体中污染物的浓度 ·如果已溶解，在浓度不低于lOppm的区域，用10倍于泄漏量的活性炭吸附污染物 |
|  | 火灾扑救 灭火剂：干粉、二氧化碳、雾状水、抗溶性泡沫 ·在确保安全的前提下，将容器移离火场 ·筑堤收容消防污水以备处理，不得随意排放 ·不得使用直流水扑救 储罐、公路／铁路槽车火灾 ·尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮灭火 ·用大量水冷却容器，直至火灾扑灭 ·容器突然发出异常声音或发生异常现象．立即撤离 ·切勿在储罐两端停留 |
|  | 急救 ·皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5％硫代硫酸钠溶液彻底冲洗。就医 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。就医 ·食入：如伤者神志清醒，催吐，洗胃。就医 ·解毒剂： (1)“亚硝酸钠-硫代硫酸钠”方案 ①立即将亚硝酸异戊酯1～2支包在手帕内打碎，紧贴在患者口鼻前吸入。同时施人工呼吸，可立即缓解症状。每1-2min令患者吸入1支，直到开始使用亚硝酸钠时为止 ②缓慢静脉注射3％亚硝酸钠10～15mL，速度为2.5～5.0mL／min，注射时注意血压，如有明显下降，可给予升压药物 ③用同一针头缓慢静脉注射硫代硫酸钠12.5～25g(配成25％的溶液)。若中毒征象重新出现，可按半量再给亚硝酸钠和硫代硫酸钠。轻症者，单用硫代硫酸钠即可 (2)新抗氰药物4-DMAP方案 轻度中毒：口服4-DMAP(4-二甲基氨基苯酚) 1片(180mg)和PAPP(氨基苯丙酮)l片(90mg) 中度中毒：立即肌内注射抗氰急救针1支(10％4-DMAP 2mL。) 重度中毒：立即肌内注射抗氰急救针1支，然后静脉注射50％硫代硫酸钠20mL。如症状缓解较慢或有反复，可在1小时后重复半量 |

- 表11 乙酸理化性质

| 标识 | 中文名： 乙酸；醋酸 |  |  |  | 英文名：acetic acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H4O2 |  |  | 分子量：60.05 |  |  | CAS号：64－19－7 |
|  | 危规号： 81601 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状： 无色透明液体，有刺激性酸臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：16.7 |  | 沸点（℃）：118.1 |  |  | 相对密度（水＝1）： 1.05 |  |
|  | 临界温度（℃）：321.6 |  | 临界压力（MPa）：5.78 |  |  | 相对密度（空气＝1）： 2.07 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：873.7 |  | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：1.52（20℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃 | 燃烧分解产物： 一氧化碳，二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：39 | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）： 4.0 | 稳定性： 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：17.0 | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：463 | 禁忌物：碱类、强氧化剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、或其它氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）； LC50：1379mg/m3，1小时（小鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害： 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生靡烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护： 紧闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿防酸碱塑料工作服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它防护：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20，7 UN编号：2789 包装分类： Ⅱ 包装方法：小开口铝桶；小开口塑料桶；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。冬天要做好防冻工作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |

| 表12 甲酸甲酯理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 中文名： 甲酸甲酯；蚁酸甲酯 |  |  | 英文名：Methyl formate |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：C2H4O2 |  |  | 分子量：60.05 |  |  | CAS号：107-31-3 |  |  |
|  | 危险性类别： 第3.1项低闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  | 化学类别： |  |
| 主要组成与 性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于有机合成，乙酸纤维的溶剂，分析试剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：无色液体，有芳香气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：健康危害：本品有麻醉和刺激作用。人接触一定浓度的本品，发生明显的刺激作用；反复接触可致痉挛甚至死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与 消防 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 闪点（℃）： -32.0 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：4.5 |  |  |  | 引燃温度（℃）： |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%）：32.0 |  |  |  | 最小点火能（mJ）： |  |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过28℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准 中 国 MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3）：未制定标准 美 国 TVL－TWA OSHA：100ppm ，246mg/m3 ACGIH：100ppm， 246mg/m3 美 国 TVL－STEL ACGIH：150ppm，368246mg/m3 工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手 防 护： 戴橡胶耐油手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-99.8 |  | 沸点（℃）：32.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）： 0.98 |  | 相对密度（空气=1）：2.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（Kpa）：53.32（16℃） |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：978.7 |  | 临界温度（℃）：214 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界压力（Mpa）：6.00 |  | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、甲醇。 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性： |  | 聚合危害： |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： 接触空气 |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物： 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LC50：1622mg/kg（兔经口） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危规号：31037 | UN编号：1243 |  |  |  | 包装类别：051 |  |  | 包装标志： |
|  | 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》国务院令[2011]第591号、《工作场所安全使用化学品规定》（劳部发[1996]423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）将该物质划为第3.1项低闪点易燃液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13 对苯二酚理化性质

| 标 识 | 中文名：对苯二酚；氢醌 |  |  | 英文名：p-dihydroxybenzene |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：C6H6O2 |  |  |  |  | 相对分子质量：110.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：123-31-9 |  | 结构式： |  |  |  |  |  | 危险性类别：第6.1类毒害品 |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：芳香烃 |
| 组成与性状 | 主要成分：纯品 |  | 外观与性状：白色结晶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：主要用于制取黑白显影剂、蒽醌染料、偶氮染料、橡胶防老剂、稳定剂和抗氧剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：本品毒性比酚大。成人误服1g，即可出现头痛、头晕、耳鸣、面色苍白、紫绀、恶心、呕吐、腹痛、窒息感、呼吸困难、心动过速、震颤、肌肉抽搐、惊厥、谵妄和虚脱。严重者可出现呕血、血尿和溶血性黄疸。尿呈青色或棕绿色。皮肤可因原发性刺激和变态反应而致皮炎，可引起皮肤色素脱失。眼部接触本品粉尘或蒸气，可有结膜和角膜炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：可燃 | 闪点(℃)：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限限(%)：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：499 |  |  |  | 最小点火能(mj)： |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力(Mpa)： |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。受高热分解放出有毒的气体。有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 车间卫生标准：中 国MAC(mg/m³)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m³)：未制定标准 TVLVIN：OSHA 2mg/m³; ACGIH 2mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 熔点(℃)：170 | 沸点(℃)：285 |  |  |  |  | 相对密度(水=1)：1.33 |  |  |  |  |  |  | 相对密度(空气=1)：3.81 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kpa)：0.13(132.4℃) |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热(KJ/mol)：2849.8 |  |  |
|  | 临界温度(℃)：549.9 |  |  | 临界压力( Mpa)：7.45 |  |  |  |  |  |  | 溶解性：溶于水，易溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性： LD50：320 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 亚急性和慢性毒性： 刺激性：人经皮：2%，轻度刺激。人经皮：5%，重度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 其它有害作用：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危规号：61725 | UN编号：2662 |  |  |  |  |  |  |  | 包装分类：II |  |  |  |  |  | 包装标志：3 |  |
|  | 包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)，《工作场所安全使用化学品规定》 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面的均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB13690-92)将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。其它法规：苯、甲苯、氯苯硝化生产安全规定(［88］化炼字第858号)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：   企业内部应急救援人员联系电话

| 序号 | 应急组织机构 | 职 务 | 姓名 | 所在单位部门及职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部 | 总指挥 | 张华山 | 总经理 | 17783030457 |
|  |  | 副总指挥 | 严风泉 | 副总经理 | 15269600568 |
|  |  | 成员 | 吴同振 | 生产技术部部长 | 15066018861 |
|  |  |  | 邹诚 | 机动设备部部长 | 15161522223 |
|  |  |  | 曹杰 | 安全环保部部长 | 18762636268 |
|  |  |  | 喻文斌 | 安全环保部主管 | 17783843531 |
| 2 | 应急综合组 | 组长 | 严风泉 | 副总经理 | 15269600568 |
|  |  | 成员 | 叶邵波 | 生产技术部工程师 | 15923976779 |
|  |  |  | 冯鹏杨 | 生产技术部工程师 | 19802732827 |
|  |  |  | 刘波 | 生产技术部工程师 | 15923116500 |
|  |  |  | 尹利 | 生产技术部工程师 | 13648414668 |
|  |  |  | 杨亮 | 生产技术部工程师 | 18983111757 |
| 3 | 应急处置组 | 组长 | 吴同振 | 生产技术部部长 | 15066018861 |
|  |  | 成员 | 李贤 | 生产技术部工程师 | 13098731806 |
|  |  |  | 杨光 | 生产技术部工程师 | 15086862262 |
|  |  |  | 胡财源 | 生产技术部工程师 | 13647616292 |
|  |  |  | 聂磊 | 生产技术部工程师 | 13650501358 |
|  |  |  | 熊铭煊 | 生产技术部工程师 | 15223286654 |
|  |  |  | 龚先涛 | 生产技术部工程师 | 18717042814 |
| 4 | 警戒疏散组 | 组长 | 喻文斌 | 安全环保部主管 | 17783843531 |
|  |  | 成员 | 邓友成 | 机动设备部工程师 | 18323591895 |
|  |  |  | 邱俊杰 | 机动设备部工程师 | 13132360403 |
| 5 | 应急监测组 | 组长 | 曹杰 | 安全环保部部长 | 18762636268 |
|  |  | 成员 | 谢牧吟 | 生产技术部工程师 | 15922766600 |

附件5：  外部应急救援单位联系电话

长寿经济技术开发区应急管理中心办公室电话：68981999

长寿区政府晏家街道办事处：40712945

长寿区政府值班室电话：40244297

区应急管理局安全生产信息调度科：40241136

区生态环境局办公室电话：40460053

区生态环境局环境监察支队电话：40462112

附件6 风险源现场应急处置方案

表1  罐区液氨泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY01 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区液氨泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA001 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 液氨 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染○ 气污染○ 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 2000立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。滴入皮肤，会冻伤和腐蚀。接触眼睛可使眼结膜水肿，角膜溃疡、虹膜炎、晶体混蚀甚至角膜穿孔。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表2  罐区丙酮泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY02 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区丙酮泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA002 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 丙酮 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染○ 气污染○ 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 2000立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表3  罐区甲醇泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY03 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区甲醇泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA003 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 甲醇 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染○ 气污染○ 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 2000立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 对中枢神经有麻醉作用。对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入可能起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激症状。经潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、醉酒感、意识月朦胧，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。 慢性中毒：出现神经衰弱功能症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 泄漏时迅速将污染区人员撤离至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表4 罐区甲基丙烯酸甲酯泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY04 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区甲基丙烯酸甲酯泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA004 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 甲基丙烯酸甲酯 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染○ 气污染○ 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 2000立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害：本品具有麻醉作用，有刺激性。急性中毒：表现有粘膜刺激症状、乏力、恶心、反复呕吐、头痛、头晕、胸闷，可有意识障碍。慢性影响：体检发现接触者中血压增高、萎缩性鼻炎、结膜炎和植物神经功能障碍百分比增高。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表5 罐区甲基丙烯酸泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY05 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区甲基丙烯酸泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA005 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 甲基丙烯酸 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染○ 气污染○ 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 500立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害：本品对鼻、喉有刺激性；高浓度接触可能引起肺部改变。对皮肤有刺激性，可致灼伤。眼接触可致灼伤，造成永久性损害。 慢性影响：可能引起肺、肝、肾损害。对皮肤有致敏性，致敏后，即使接触极低水平的本品，也能引起皮肤刺痒和皮疹。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。若是液体。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表6 罐区丁醇泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY06 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区丁醇泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA006 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 丁醇 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染○ 气污染○ 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 200立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛，头晕和嗜睡，手部可以生接触性皮炎。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表7  罐区硫酸泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY07 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区硫酸泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA007 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 硫酸 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染√ 气污染○ 水、气污染○ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 2000立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表8 罐区丙酮氰醇泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 罐区 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 罐区 | 所在环境风险单元编号 | FXDY08 |
| 现场处置预案名称 |  | - 罐区丙酮氰醇泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA008 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 丙酮氰醇 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染○ 气污染 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 100立方 |  |  |
|  | 危害程度 | 剧毒化学品。可经呼吸道、消化道和皮肤吸收引起中毒作用与氢氰酸相似。早期中毒症状有无力、头昏、头痛、胸闷、心悸、恶心、呕吐和食欲减退等，严重者在数小时内死亡。对皮肤、黏膜有刺激作用 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰) 使用防爆的通讯工具，作业时所有设备应接地未穿全身防护服时，禁止触及毁损容器或泄漏物，在确保安全的情况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源，筑堤或挖沟槽收容泄漏物．防止进入水体、下水道、地下室或限制性空间，用抗溶性泡沫覆盖泄漏物，减少挥发喷雾状水溶解、稀释挥发的蒸气，用砂土或其他不燃材料吸收泄漏物。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表9 仓库醋酸泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 仓库 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 仓库 | 所在环境风险单元编号 | FXDY09 |
| 现场处置预案名称 |  | - 仓库醋酸泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA009 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 醋酸 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染√ 气污染 水、气污染 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 2.6t |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害： 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生靡烂，重者可因休克而致死。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表10 仓库对苯二酚泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 仓库 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 仓库 | 所在环境风险单元编号 | FXDY10 |
| 现场处置预案名称 |  | - 仓库对苯二酚泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA010 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 对苯二酚 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染 气污染 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | 8.4t |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害：本品毒性比酚大。成人误服1g，即可出现头痛、头晕、耳鸣、面色苍白、紫绀、恶心、呕吐、腹痛、窒息感、呼吸困难、心动过速、震颤、肌肉抽搐、惊厥、谵妄和虚脱。严重者可出现呕血、血尿和溶血性黄疸。尿呈青色或棕绿色。皮肤可因原发性刺激和变态反应而致皮炎，可引起皮肤色素脱失。眼部接触本品粉尘或蒸气，可有结膜和角膜炎。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |

表11 中间储罐氰化氢泄漏突发水环境事故现场应急处置方案

| 环境风险点位（源）名称 |  | 中间储罐 | 环境风险点位（源）编号 | FXDW011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在环境风险单元名称 |  | 中间储罐 | 所在环境风险单元编号 | FXDY11 |
| 现场处置预案名称 |  | - 中间储罐氰化氢泄漏次生突发水环境污染事件现场处置预案 | 现场处置预案编号 | YA011 |
| 污染事件影响情景描述 | 泄漏物料 | 氰化氢 |  |  |
|  | 发生原因 | 人为操作不当 |  |  |
|  | 污染类型 | 水污染 气污染 水、气污染√ 其他○ |  |  |
|  | 事故种类 | 泄露√ 火灾√ 爆炸□ 其他□ |  |  |
|  | 持续时间 | 30min |  |  |
|  | 污染物量 | / |  |  |
|  | 危害程度 | 健康危害：本品毒性比酚大。成人误服1g，即可出现头痛、头晕、耳鸣、面色苍白、紫绀、恶心、呕吐、腹痛、窒息感、呼吸困难、震颤、肌肉抽搐、惊厥、谵妄和虚脱。严重者可出现呕血、血尿和溶血性黄疸。 |  |  |
|  | 敏感目标 | 厂内人员 |  |  |
| 处置人员及分工 |  | 发现事故人员立即报至告安环主管；安环主管报告至应急指挥部领导小组；生产部部长负责现场处置；安环部部长负责与有关支持和协作机构联络；应急疏散组由副总指挥负责。 |  |  |
| 处置流程及步骤 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断 火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，应考虑将其引燃，以排除毒性气体的积聚。或将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 污染处置措施描述 | 应急报告（负责人：安环部主管） | 最早发现者要立即将泄漏部位及泄漏量情况报告当班班长，接报后当班班长立即组织处置并立即继续向安环部负责人报告，安环部负责人应立即到达现场并向应急指挥部领导报告。指挥部领导视事故级别报生态环境局。 |  |  |
|  | 现场隔离（负责人：工段长） | 设置500m范围内的隔离区，泄漏区域无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到安全区域。 |  |  |
|  | 污染处置（负责人：生产技术部工程师） | 一旦出现泄漏，操作人员在第一时间通知应急值班人员，根据泄漏量大小及可控程度决定是否向储存处提供应急救援设施、个人防护用品及其他应急物资。应急人员立即隔离现场，在现场构筑围堤。 |  |  |
|  | 排险措施（负责人：安环部部长） | 事故处置中产生的含化学物质固液体废物收集，进行暂存，交由天志环保公司处置；事故废水收集至事故池暂存，最后送委外处置。通知应急值班人员或领导，控制现场，立即采取应急措施，避免事故扩大。 |  |  |
|  | 应急撤离（负责人：副总指挥） | 事故发生后，应急小组成员协助其他人员立即撤离到安全场所，清理完现场后应急人员应有条不紊的撤离现场。 |  |  |
| 风险源基础信息图 |  | 1、 风险源所在示意图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、 风险源所在的环境风险单元的平面布置图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、 风险源所在的环境风险单元的生产工艺图，无 |  |  |
| 风险单元事故处置 措施图 |  | 1、 应急设施设备、物资及污染治理设施分布图，见附图 |  |  |
|  |  | 2、雨污管网分布及泄漏物（应急废水）的去向图，见附图 |  |  |
|  |  | 3、人员撤离路线图，见附图 |  |  |